様式第２（第４条第１号イ関係）

中間物としての新規化学物質輸入申出書

令和＊＊年＊＊月＊＊日

厚生労働大臣

経済産業大臣　殿

環境大臣

ＭＥＴＩ化学株式会社

代表取締役社長　　＊＊＊＊

東京都千代田区＊＊＊＊＊＊

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条第１号イの規定により、次のとおり申し出ます。

| １．新規化学物質の名称 | メチル=4-ヒドロキシベンゾアート |
| --- | --- |
| ２．新規化学物質の構造式又は示性式 （いずれも不明な場合はその製法の概略） |  |
| ３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組 成 | 純度：97％以上 不純物：4-ヒドロキシ安息香酸（化審法番号：3-1640）1％未満、不明成分計2％未満（3種類以上、各1％未満） 外観：白色結晶、融点：125～128℃ 溶解度：水 0.1g/L、テトラヒドロフラン 30g/L 蒸気圧：*.**×10-**Pa (**℃) |
| ４．新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量 | 20,000kg |
| ５．新規化学物質を製造しようとする場合にあ つてはその新規化学物質を製造する事業所 名及びその所在地（新規化学物質を輸入しよ うとする場合にあつてはその新規化学物質 が製造される国名又は地域名） | 中華人民共和国 |
| ６．新規化学物質を中間物として使用すること が確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 | ＭＯＥファイン株式会社 代表取締役 ＊＊＊＊＊ 東京都港区＊＊＊＊ |
| ７．新規化学物質を使用する事業所名及び所在 地 | ＭＯＥファイン株式会社大牟田事業所 福岡県大牟田市＊＊＊＊ |
| ８．新規化学物質の使用により製造される化学 物質の名称 | メチル=4-アセチルオキシベンゾアート（新規化学物質、自社内中間物） |
| ９．その他参考となるべき事項 | 最終用途：染料 最終物質：3-クロロ-………-フェニルアゾナフタレンスルホン酸（化審法番号：△-****） |

- 当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先（問合わせをしたときに回答出来る者）

- 担当部署　　：　ＭＥＴＩ化学株式会社　ファイン事業部

- 担当者氏名　：　＊＊＊＊

- 連絡先　　　：　電話　　　＊＊＊＊＊＊＊＊　　　　　　ＦＡＸ　　＊＊＊＊＊＊＊＊

- Ｅ－ｍａｉｌ　＊＊＊＊＊＊＊

（別紙）

（４）輸入しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した書面

- 組織体制

ＭＥＴＩ化学（株）

営業部

・全体管理

管理部

・品質保証

・教育、訓練管理

業務部

・入荷・出荷管理

・貯蔵管理

理

- 全体管理責任者　　　　　：　営業部長　　　＊＊＊＊

- 品質保証責任者　　　　　：　管理部長　　　＊＊＊＊

- 教育、訓練管理責任者　　：　管理部長　　　＊＊＊＊

- 入荷管理責任者　　　　　：　業務部長　　　＊＊＊＊

- 出荷管理責任者　　　　　：　業務部長　　　＊＊＊＊

- 貯蔵管理責任者	　　　：　業務部長　　　＊＊＊＊

- 作業要領の策定

化学物質の取扱いに関する管理方針・計画を設定するとともに、措置の内容を具体的に定めた作業要領を策定している。

＜文書名＞

管理方針・計画：「○○○化学物質管理指針」

作業要領　　　：「□□□取扱作業要領」

- ③　教育、訓練の実施

- 「△△△教育訓練要領」に基づき、当該申出新規化学物質の取扱いに係るすべての関係者に管理方針・計画及び作業要領を周知徹底させ、その内容に関する教育・訓練を実施する。教育・訓練記録については５年間保存する。

- ④　 措置の周知徹底

- 当該申出新規化学物質に関係する措置については、上記作業要領に追加し、事業所に常備し、関係者に周知徹底することにしている。

（５）出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面

①　貯蔵

中華人民共和国において、当該申出新規化学物質を充填したPE（ポリエチレン）製内袋入りファイバードラムは製品倉庫（貯蔵場所）にフォークリフトで移送し、貯蔵する。また、製品倉庫（貯蔵場所）は施錠管理する。

②　出荷形態

中華人民共和国において、ファイバードラムをラップフィルム及びベルトでパレットに固定し、安定になるように積み込んで、輸送業者のトラックにより港へ輸送し、パレットをコンテナに積み込み日本へ海上輸送する。

国内へ輸入後は、港においてコンテナからパレットごとトラックに積み替え、ＭＯＥファイン株式会社大牟田事業所まで直接輸送する。

③　出荷時における環境汚染防止措置

上記（４）②の作業要領において出荷時の取扱方法についても規定し、関係者への周知徹底を図る。また運転手にイエローカードを携行させる。

様式第３（第４条第１号イ関係）

確　認　書

令和＊＊年＊＊月＊＊日

厚生労働大臣

経済産業大臣　殿

環境大臣

ＭＥＴＩ化学株式会社

代表取締役社長　　＊＊＊＊

東京都千代田区＊＊＊＊

新規化学物質である「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」が中間物として使用され、当該新規化学物質による環境の汚染を防止するための必要な措置が講じられることを別紙のとおり確認しますので、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条第１号イの規定により、提出します。

（別紙）

１．中間物として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

ＭＯＥファイン株式会社

代表取締役  ＊＊＊＊＊＊＊

住所  東京都港区＊＊＊＊＊

担当部署

ＭＯＥファイン株式会社 精密品事業部

担当者氏名  ＊＊＊＊＊

連絡先    　電話 ＊＊＊＊＊＊

２．使用に係る設備及び貯蔵の場所

ＭＯＥファイン株式会社 大牟田事業所

住所  福岡県大牟田市＊＊＊＊＊＊

３．使用に係る設備及び施設の状況を示す図面

①　使用に係る施設の状況を示す図面

ｶﾞｽ吸収装置

廃ｽﾗｯｼﾞ

処理水

0

100m

受入場所

排水処理設備

大気放出

産廃処理

使用場所

設備洗浄水

＊＊海

排ガス

倉庫

（貯蔵場所）

排ｶﾞｽ

当該申出新規化学物質

（中間物）

空袋

廃活性炭

産業廃棄物

一時保管場所

当該申出新規化学物質の流れ

その他の物質の流れ

②　使用に係る設備の状況を示す図面

大気放出

排ガス

当該申出新規化学物質

副原料

ガス吸収装置

排ガス

反応溶媒

反応器

反応溶媒（再利用）

廃活性炭

設備洗浄水

回収溶

媒ﾀﾝｸ

産廃処理

排ガス

排水処理設備

処理水

反応溶媒

＊＊海

熱交換器

濃縮缶

廃スラッジ

当該申出新規化学物質の流れ

その他の物質の流れ

変化物の流れ

産廃処理

変化物

次工程へ

（当該申出新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路に関係する設備は当該申出新規化学物質を含む原料投入時を除き、すべて密閉状態となっている）

- その他の投入物質

| - 役割等 | - 物質名称 | - 化審法上の扱い |
| --- | --- | --- |
| - ○○○○ | - □□□□ | - 化審法番号*-*** |
| - △△△ | - ×××× | - 化審法番号*-*** |

４．１．の使用する者において新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路及び新規化学物質の予測される環境への放出量

①　反応式

○○(反応溶媒)

(化審法番号:△-****)

当該申出新規化学物質　　　 副原料　 　　　　　　　　　　　　　変化物　　　　　　　　　副生成物

△△（反応触媒）

ﾒﾁﾙ=4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾍﾞﾝｿﾞｱｰﾄ　　　無水酢酸　 (化審法番号:△-****)　ﾒﾁﾙ=4-ｱｾﾁﾙｵｷｼﾍﾞﾝｿﾞｱｰﾄ　　　　　酢酸

(化審法番号:2-690)　　　　　  （新規化学物質、自社内中間物）(化審法番号:2-688)

一連の反応及び後処理操作終了後における変化物中の当該申出新規化学物質の含有比率は0.5重量％未満

②　プロセスフロー

当該申出新規化学物質

副原料

変化物

反応溶媒

排ガス

当該申出新規化学物質の環境への予測放出量

予測放出量

廃活性炭

廃スラッジ

設備洗浄水

次工程へ

50g以下／新規化学物質１t(A)

排水

処理

設備

投入

飛散物質

ガス

吸収

装置

反応

濃縮・晶析

空袋付着物

1g以下／新規化学物質１t(D)

0.5g以下／新規化学物質１t(E)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

(F)

産廃処理

5g以下／新規化学物質１t(B)

100g 以下／新規化学物質１t(F)

1g以下／新規化学物質１t(C)

溶媒回収

産廃処理

変化物中の当該申出新規化学物質の含有比率は0.5重量％未満

（当該申出新規化学物質の環境への予測放出量の算出根拠は５．③～⑥に記載）

③　他の化学物質となるまでの経路（精製・混合などの場合は「取扱方法」としてください。）

  - 受入場所から運搬したファイバードラム入りの当該申出新規化学物質をあらかじめ反応溶媒を投入した反応器に直接投入して溶解し、反応器を密閉状態にしてタンクから副原料を添加して加圧下（0.5MPa）で加熱（160℃）・撹拌しながら反応させる。反応液を濃縮缶に配管移送し、濃縮・晶析により変化物を得る。反応溶媒は濃縮の際に回収して再利用する。HPLCにより未反応の当該申出新規化学物質が、溶媒を除いた変化物に対して0.5重量%未満であることを確認して、スラリー状態のまま次工程で使用する。

  - 反応工程後、反応器内を常温・常圧に戻す際及び濃縮・晶析時に発生する排ガスは、排気ダクトで集気し、ガス吸収装置で活性炭吸着処理して大気放出する。当該申出新規化学物質が入っていた空袋、廃活性炭は、産業廃棄物処理業者に焼却処理を委託する。

  - 反応器は、１バッチごとに洗浄水で洗浄する。このときの設備洗浄水は、配管で事業所内の排水処理設備へ移送し、中和・凝集沈殿・活性汚泥処理をして処理水を＊＊海に放出する。廃スラッジは、産業廃棄物処理業者に焼却処理を委託する。

④　予測される環境への放出量

年間の使用予定数量20,000kgにおける当該申出新規化学物質の使用時の環境への放出量は3.15kg以下と予測する。

（0.1575kg以下／新規化学物質１t）×（20t／年）＝3.15kg以下／年

輸入時の取扱方法等で示された予測環境放出量及び使用の際の予測環境放出量の合計は、輸入量の１重量％未満（年間輸入量が10トンを超える場合は、予測環境放出量が100kg未満）である。

５．取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置

①　貯蔵

受入検査後、搬入形態のままの容器で密閉状態を維持して保管する。倉庫（貯蔵場所）は施錠管理を行う。

（注）貯蔵施設・設備について、施錠管理等のセキュリティー対策を含めて記載してください。

②　使用工程

当該申出新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路に関係する設備は、当該申出新規化学物質を含む原料投入時を除き、すべて密閉状態となっている。

- ③　投入時の飛散物質(A)

- 原料投入時に当該申出新規化学物質が飛散する。飛散した物質は大気中に放出される。

- 飛散による当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出した。

- 10kg入り袋一投入当たり　0.5g飛散（類似物質による実測値）

- 予測放出量：0.5g×1000kg÷10kg=50g以下／新規化学物質1t

- ④　空袋付着物(B)

- 当該申出新規化学物質はPE（ポリエチレン）製の内袋に入っているため、反応器への投入後、当該申出新規化学物質が空袋に付着している。空袋は、産業廃棄物処理業者に焼却処理を委託する。

- ・当該申出新規化学物質投入後、空袋に付着する当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出した。

- 空袋に残留する当該申出新規化学物質量：5g／10kg入り（類似物質による実測値）、

- 付着物質の焼却除去率：99.0%（燃焼ガスの燃焼温度800℃以上、滞留時間２秒以上であることを確認）

- 予測放出量：5g×1000kg÷10kg×0.01=5g以下／新規化学物質1t

- ⑤　排ガス(C)及び(D)

- 反応時の排ガスは、事業所内のガス吸収装置（活性炭吸着塔）で処理後、大気に放出する。廃活性炭は、産業廃棄物処理業者に焼却処理を委託する。

- ・排ガス経由での当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出した。

- 排ガス中の当該申出新規化学物質：0.00001mol／m3以下（蒸気圧より算出）、

- 反応器の空隙容積：200L（反応器容積：500L及び投入物容積：300Lから）、

- 反応条件：5気圧、160℃（使用に係る操作条件から）、

- 圧力解放後の状態：1気圧、30℃（使用に係る操作条件から）、

- 当該申出新規化学物質使用量100kg／1バッチ（使用に係る操作条件から）、

- 当該申出新規化学物質の分子量：152.15、ガス吸収除去率：80%（有機化学物質蒸気に対する機器仕様）、

- 廃活性炭の焼却除去率：99.0%（燃焼ガスの燃焼温度800℃、滞留時間２秒以上であることを確認）

排ガス発生量：

- 200L×5×(273＋160)／(273＋30)＝1430L

- （反応中のガス200Lを１気圧、30℃としたときの容積）

- 1430L－200L＝1230L／1バッチ＝12.3m3／新規化学物質1t

- 予測放出量：

- （排ガス経由：C）

- 12. 3m3×0.00001 mol／m3×152.15×0. 2= 1g以下／新規化学物質1t

- （廃活性炭経由：D）

- 12. 3m3×0.00001 mol／m3×152.15×0. 8×0.01＝1g以下／新規化学物質1t

- ⑥　排水(E)及び(F)

設備洗浄水など当該申出新規化学物質を含有する排水は、事業所内排水処理設備へ配管輸送後、中和、凝集沈殿、活性汚泥処理を行う（処理水は＊＊海に放出する）。廃スラッジは、産業廃棄物処理業者に委託して焼却処理する。

- ・設備洗浄水の処理水経由での当該申出新規化学物質の環境への予測放出量は以下のとおり算出した。

- 排水中の当該申出新規化学物質：0.005%以下（パイロットプラントでの実測値）、

- 排水発生量：

- 5t／新規化学物質1t（パイロットプラントでの試験データから類推）、

- 凝集沈殿除去率：0％

- （PRTR排出量等算出マニュアル：溶解有機化合物）、

- 活性汚泥処理による除去率：60.0％

- （PRTR排出量等算出マニュアル：溶解有機化合物）、

- 活性汚泥処理による分解率：40.0％

- （PRTR排出量等算出マニュアル：溶解有機化合物）、

- 廃スラッジの焼却除去率：99.0%

- (燃焼ガスの燃焼温度800℃、滞留時間２秒以上であることを確認)

- 予測放出量：

- （廃スラッジ経由：E）

- 5 t×0.00005×(0.6-0.4)×0.01＝0.5g以下／新規化学物質1t

- （処理水経由：F）

- 5 t×0.00005×(1.0-0.6) =100g以下／新規化学物質1t

⑦  土壌及び地下水への浸透防止

使用場所等の当該申出新規化学物質の取扱いに係る施設の床面は地下浸透を防止できるコンクリート製とし、施設の周囲に防液堤及び側溝を設置する。

⑧　廃棄物処理外部委託先

収集運搬委託先：

| - 業者の名称 | - 許可自治体 | - 許可番号 | - 許可の有効年月 | - 産業廃棄物の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ○○○○（株） | - ××県（積地・卸地） | - ●●● | - 令和 年 月 | - ※※※※ |
| - （株）＊＊＊＊ | - ××県（積地） - ◎◎県（卸地） | - ▼▼▼ - ▲▲▲ | - 令和 年 月 - 令和 年 月 | - □□□ |

- 処分委託先：

| - 業者の名称 | - 許可自治体 | - 許可番号 | - 許可の有効年月 | - 産業廃棄物の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ○○○○（株） | - ××県 | - ◆◆◆ | - 令和 年 月 | - ※※※※（焼却） |
| - △△△△（株） | - ◎◎県 | - ■■■ | - 令和 年 月 | - □□□（焼却） |

- （注）許可の有効年月の記載を忘れないでください。

- ⑨　当該申出新規化学物質の環境への放出の把握

- 当該申出新規化学物質の環境への放出の概況については、実際の使用時のデータをもとに把握する。申出時に予測した放出量より使用時に確認した放出量が少ない場合は、４．④に記載した新規化学物質1t当たりの予測放出量と年間の使用量から把握する。なお、概況を把握するための根拠となったデータ（算出過程及び算出結果）は記録し、新規化学物質輸入報告書（様式第８）提出後５年以上保管することとしている。

６．１．の使用する者における化学物質の管理体制

- 組織体制

ＭＯＥファイン

大牟田事業所

製造部

・全体管理

管理部

・品質保証

・教育、訓練管理

・産業廃棄物処理委託管理

環境部

・廃棄物・排ガス処理工程管理

製造課

・製造工程管理

製造試験課

・製造工程分析

環境試験課

・廃棄物・排ガス処理工程分析

購買課

・入荷管理

・在庫管理

全体管理責任者　　　　　：　事業所長　　　＊＊＊＊

品質保証責任者　　　　　：　管理部長　　　＊＊＊＊

教育、訓練管理責任者　　：　管理部長　　　＊＊＊＊

製造工程管理責任者　　　：　製造課長　　　＊＊＊＊

製造工程分析責任者　　　：　製造試験課長　＊＊＊＊

入荷管理責任者　　　　　：　購買課長　　　＊＊＊＊

在庫管理責任者　　　　　：　購買課長　　　＊＊＊＊

廃棄物・排ガス処理工程管理責任者：　環境部長　　　＊＊＊＊

廃棄物・排ガス処理工程分析責任者：　環境試験課長　＊＊＊＊

産業廃棄物処理委託管理責任者：　管理部長　＊＊＊＊

②　作業要領の策定

化学物質の取扱いに関する管理方針・計画を設定するとともに、措置の内容を具体的に定めた作業要領を策定している。

＜文書名＞

管理方針・計画：「※※※工場化学物質管理指針」

作業要領　　　：「＊＊＊取扱作業要領」

③　教育、訓練の実施

- 「＋＋＋教育訓練要領」に基づき、当該申出新規化学物質の取扱いに係るすべての関係者に管理方針・計画及び作業要領を周知徹底させ、その内容に関する教育・訓練を実施する。教育・訓練記録については５年間保存する。

④　措置の周知徹底

当該申出新規化学物質に関係する措置については、上記作業要領に追加し、事業所に常備し、関係者に周知徹底することにしている。

  - の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量

20,000kg

８．１．の使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための輸入しようとする者における措置

別添のとおり。

なお、当該申出新規化学物質の使用者が別添の内容に従わない場合には、当該申出新規化学物質の供給を停止することとしている。

「様式第３別紙　８．（別紙）」記載例

（別添）

確　認　書

令和＊＊年＊＊月＊＊日

下欄「注意事項」参照

ＭＥＴＩ化学株式会社

代表取締役社長　＊＊＊＊殿

ＭＯＥファイン株式会社

代表取締役　＊＊＊＊　　　　印

貴社より購入する「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第３条第１項第１号に規定する中間物として取り扱うことについて、下記のとおり確認する。

記

１．貴社より購入する「メチル=4-ヒドロキシベンゾアート」の全量を「メチル=4-アセチルオキシベンゾアート」製造の中間物として使用する。

２．使用に際しては、貴社が厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出し、その確認を受けたところに従い、環境汚染防止措置を講ずる。

３．厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が貴社に対して当該中間物に関する報告の徴収、立入検査等を求めた際には、貴社に協力する。

４．当該中間物の使用実績数量を一年度ごとに貴社に報告する。

５．当該中間物の使用状況に変更が生じる場合又は事故等が発生し、当該中間物が環境に放出された場合には、直ちに貴社に報告する。

〇注意事項

民間会社間の確認書の宛先及び発出者は、代表取締役社長等でなくても担当部署の責任者であれば問題ありません。

①【押印有の場合】担当部署の責任者同士による確認書のコピーを提出(発出者の押印（代表者印、役職印又は個人印を押印。会社印のみは不可。）又は署名)。

②【押印なしの場合】押印なしの確認書(PDF)を提出してもらい、メール本文に「中間物申出に係る確認書を添付のとおり送ります」として、確認書に記載された発出者が確認書に記載された宛先と一致する人に確認書を送っていることが分かるように、メールの送信元、宛先（メール送信情報）を残すかたちで、送信メールの写し（PDF）も一緒に提出してください。

提出後、誤字脱字等の形式的な不備がある場合、当局担当者による修正を認めていただける場合は下記「軽微修正承諾書」をご提出下さい。

厚生労働大臣

経済産業大臣　殿

環境大臣

令和○年○月○日付けをもって新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条第１号イの規定により申し出た中間物としての新規化学物質製造・輸入申出書について、誤字脱字等の形式的な不備がある場合、当局担当者による修正を認めます。

ＭＥＴＩ化学株式会社

代表取締役社長　　＊＊＊＊

東京都千代田区＊＊＊＊