表2　平成17年度詳細環境調査検出状況・検出下限値一覧表

| 物質調査番号 | 調査対象物質 | 水質[ng/L] |  | 底質[ng/g-dry] |  | 生物[ng/g-wet] |  |  | 大気[ng/m3] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 範囲 検出頻度 | 検出 下限値 | 範囲 検出頻度 | 検出 下限値 | 貝類 範囲 検出頻度 | 魚類 範囲 検出頻度 | 検出 下限値 | 範囲 検出頻度 | 検出 下限値 |
| 1 | 4,4'-イソプロピリデンジフェノール （ビスフェノールA） | nd～1,000 9/10 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | エチレンジアミン四酢酸 | 2,200～260,000 8/8 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | パラ-オクチルフェノール類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [3-1] 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール | nd～24 7/11 | 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [3-2] p-n-オクチルフェノール | nd 0/4 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | クロロベンゼン | nd 0/9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ジイソプロピルナフタレン |  |  | nd～7,500 6/7 | 2.0 | nd～2.0 3/6 | nd～27 10/18 | 0.19 |  |  |
| 6 | o-ジクロロベンゼン | nd 0/8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | p-ジクロロベンゼン | nd～55 3/8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | N,N-ジメチルホルムアミド | nd～1,500 4/9 | 26 |  |  |  |  |  | nd～620 16/16 | 10 |
| 9 | 短鎖塩素化パラフィン | nd 0/8 | ※40 | nd 0/4 | ※3.6 | nd～0.09 3/6 | nd～1.8 11/18 | ※1.0 |  |  |
|  | [9-1] 塩素化デカン（塩素数が4から6までのもの） |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.20 2/18 | ※0.43 |  |  |
|  | 塩素数が4のもの |  |  |  |  | nd 0/6 | nd 0/18 | 0.03 |  |  |
|  | 塩素数が5のもの | nd 0/8 | 8.4 | nd 0/4 | 1.4 | nd 0/6 | nd 0/18 | 0.20 |  |  |
|  | 塩素数が6のもの |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.20 2/18 | 0.20 |  |  |
|  | [9-2] 塩素化ウンデカン（塩素数が5から7までのもの） |  |  |  |  | nd～0.09 1/6 | nd～0.48 2/18 | ※0.14 |  |  |
|  | 塩素数が5のもの |  |  |  |  | nd～0.04 1/6 | nd～0.08 1/18 | 0.04 |  |  |
|  | 塩素数が6のもの | nd 0/8 | 9.9 | nd 0/4 | 0.85 | nd 0/6 | nd～0.13 1/18 | 0.06 |  |  |
|  | 塩素数が7のもの |  |  |  |  | nd～0.09 1/6 | nd～0.28 2/18 | 0.04 |  |  |
|  | [9-3] 塩素化ドデカン（塩素数が5から7までのもの） |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.40 6/18 | ※0.14 |  |  |
|  | 塩素数が5のもの |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.09 5/18 | 0.02 |  |  |
|  | 塩素数が6のもの | nd 0/8 | 7.3 | nd 0/4 | 0.80 | nd 0/6 | nd～0.31 1/18 | 0.06 |  |  |
|  | 塩素数が7のもの |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.26 1/18 | 0.06 |  |  |
|  | [9-4] 塩素化トリデカン（塩素数が5から7までのもの） |  |  |  |  | nd～0.07 2/6 | nd～0.70 10/18 | ※0.29 |  |  |
|  | 塩素数が5のもの |  |  |  |  | nd 0/6 | nd～0.08 1/18 | 0.04 |  |  |
|  | 塩素数が6のもの | nd 0/8 | 14 | nd 0/4 | 0.51 | nd 0/6 | nd～0.20 1/18 | 0.20 |  |  |
|  | 塩素数が7のもの |  |  |  |  | nd～0.07 2/6 | nd～0.42 10/18 | 0.05 |  |  |
| 10 | ノニルフェノール | nd～480 9/9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ヒドラジン | nd 0/3 | 1.3 | nd～66 6/6 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 12 | ペルフルオロオクタン酸 | 0.24～47 7/7 | 0.04 | nd～1.3 5/6 | 0.024 | 0.043～0.27 6/6 | nd～0.66 17/19 | 0.034 |  |  |
| 13 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 0.09～16 7/7 | 0.05 | 0.026～0.85 7/7 | 0.0072 | nd～1.6 6/6 | nd～6.6 19/19 | 0.018 |  |  |
| 14 | α-メチルスチレン（イソプロペニルベンゼン） | nd 0/4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| （注１）検出頻度は地点ベースで示した。すなわち、検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一したことで集計の対象から除外された地点数は含まない。）を示す。１地点につき３検体を測定し、１地点で１検体以上検出された場合、１検出地点となる。 （注２）範囲は検体ベースで示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd～となることがある。 （注３） は調査対象外の媒体であることを意味する。 （注４）※には便宜上同族体ごとの検出下限値の合計を記載した。このため、これを下回る数値であってもndとはならない場合がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |