表8-1　　　平成17年度モニタリング調査　検出状況一覧表（その１　POPs及びHCH類）

| 物質 調査 番号 | 調査対象物質 | 水質(pg/L) |  | 底質(pg/g-dry) |  | 生物(pg/g-wet) |  |  |  |  |  | 大気(pg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 貝類 |  | 魚類 |  | 鳥類 |  | 第1回(温暖期) |  | 第2回(寒冷期) |  |
|  |  | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 |
| 1 | PCB類 | 140～7,800 | 520 | 42～690,000 | 7,500 | 920～85,000 | 8,200 | 800～540,000 | 13,000 | 5,600～19,000 | 10,000 | 23～1,500 | 190 | 20～380 | 66 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 2 | HCB | 6～210 | 21 | 13～22,000 | 160 | 19～450 | 38 | 29～1,700 | 170 | 400～2,500 | 980 | 27～250 | 88 | 44～180 | 77 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 3 | アルドリン | nd～5.7 | tr(0.6) | nd～500 | 7.5 | nd～84 | nd | nd～6.4 | nd | nd | nd | nd～10 | 0.33 | nd～1.8 | tr(0.04) |
|  |  | (32/47) |  | (62/63) |  | (3/7) |  | (5/16) |  | (0/2) |  | (29/37) |  | (9/37) |  |
| 4 | ディルドリン | 4.5～630 | 39 | tr(2)～4,200 | 56 | 34～39,000 | 320 | 21～1,400 | 220 | 500～1,800 | 810 | 1.5～200 | 14 | 0.88～50 | 3.9 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 5 | エンドリン | nd～120 | 4.0 | nd～19,000 | 10 | nd～2,100 | 30 | nd～2,100 | tr(16) | nd～64 | tr(16) | nd～2.9 | tr(0.4) | nd～0.7 | nd |
|  |  | (45/47) |  | (61/63) |  | (7/7) |  | (12/16) |  | (2/2) |  | (27/37) |  | (8/37) |  |
| 6 | DDT類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | p,p'-DDT | 1～110 | 8 | 5.1～1,700,000 | 280 | 66～1,300 | 180 | tr(3.8)～8,400 | 250 | 180～900 | 410 | 0.44～31 | 4.1 | 0.25～4.8 | 1.1 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 6-2 | p,p'-DDE | 4～410 | 26 | 8.4～64,000 | 630 | 230～6,600 | 1,100 | 230～73,000 | 2,200 | 7,100～300,000 | 44,000 | 1.2～42 | 5.0 | 0.76～9.9 | 1.7 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 6-3 | p,p'-DDD | tr(1.8)～130 | 17 | 5.2～210,000 | 520 | 13～1,700 | 300 | 29～6,700 | 470 | 45～1,400 | 300 | tr(0.07)～1.3 | 0.24 | nd～0.29 | tr(0.06) |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (28/37) |  |
| 6-4 | o,p'-DDT | nd～39 | 3 | 0.8～160,000 | 47 | 29～440 | 75 | 5.8～1,500 | 94 | 3.4～24 | 11 | 0.67～14 | 3.0 | 0.32～3.0 | 0.76 |
|  |  | (42/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 6-5 | o,p'-DDE | 0.4～410 | 2.5 | nd～31,000 | 35 | 12～470 | 66 | tr(1.4)～12,000 | 50 | nd～tr(2.9) | tr(1.4) | 0.33～7.9 | 1.6 | 0.24～2.0 | 0.62 |
|  |  | (47/47) |  | (62/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 6-6 | o,p'-DDD | tr(0.5)～51 | 5.2 | tr(0.8)～32,000 | 110 | 10～1,800 | 140 | nd～1,400 | 77 | 4.7～9.7 | 7.1 | tr(0.07)～0.90 | 0.22 | nd～0.21 | tr(0.07) |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (35/37) |  |
| 7 | クロルデン類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | cis-クロルデン | 6～510 | 53 | 3.3～44,000 | 140 | 78～13,000 | 820 | 42～8,000 | 490 | tr(5.8)～340 | 49 | 3.4～1,000 | 92 | 1.4～260 | 16 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 7-2 | trans-クロルデン | 3～200 | 25 | 3.4～32,000 | 98 | 40～2,400 | 370 | tr(9.8)～3,100 | 150 | tr(4.5)～30 | 10 | 3.2～1,300 | 100 | 1.9～310 | 19 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 7-3 | オキシクロルデン | nd～19 | 2.6 | nd～160 | 2.1 | 12～1,400 | 81 | 20～1,900 | 140 | 390～860 | 600 | 0.65～8.8 | 1.9 | 0.27～2.2 | 0.55 |
|  |  | (46/47) |  | (51/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 7-4 | cis-ノナクロル | 0.9～43 | 6.0 | tr(1.1)～9,900 | 50 | 27～1,300 | 220 | 27～6,200 | 360 | 86～370 | 160 | 0.30～160 | 10 | 0.08～34 | 1.6 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 7-5 | trans-ノナクロル | 2.6～150 | 20 | 2.4～24,000 | 89 | 72～3,400 | 570 | 80～13,000 | 910 | 440～2,000 | 850 | 3.1～870 | 75 | 1.2～210 | 13 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 8 | ヘプタクロル類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-1 | ヘプタクロル | nd～54 | nd | nd～200 | 2.5 | nd～24 | tr(2.3) | nd～7.6 | nd | nd | nd | 1.1～190 | 25 | 0.52～61 | 6.5 |
|  |  | (25/47) |  | (48/63) |  | (6/7) |  | (8/16) |  | (0/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 8-2 | cis-ヘプタクロル エポキシド | 1.0～59 | 7.1 | nd～140 | tr(4) | 7.4～590 | 36 | 4.9～390 | 39 | 250～690 | 360 | tr(0.10)～11 | 1.5 | 0.43～2.9 | 0.91 |
|  |  | (47/47) |  | (49/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 8-3 | trans-ヘプタクロル エポキシド | nd | nd | nd | nd | nd～37 | nd | nd | nd | nd | nd | nd～1.2 | tr(0.10) | nd～0.32 | nd |
|  |  | (0/47) |  | (0/63) |  | (2/7) |  | (0/16) |  | (0/2) |  | (27/37) |  | (3/37) |  |
| 9 | トキサフェン類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | Parlar-26 | nd | nd | nd | nd | nd～tr(28) | nd | nd～900 | tr(39) | nd～1,200 | 85 | nd | nd | nd | nd |
|  |  | (0/47) |  | (0/63) |  | (4/7) |  | (13/16) |  | (1/2) |  | (0/37) |  | (0/37) |  |
| 9-2 | Parlar-50 | nd | nd | nd | nd | nd～tr(38) | nd | nd～1,400 | tr(50) | nd～1,500 | 100 | nd | nd | nd | nd |
|  |  | (0/47) |  | (0/63) |  | (4/7) |  | (13/16) |  | (1/2) |  | (0/37) |  | (0/37) |  |
| 9-3 | Parlar-62 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd～830 | nd | nd～460 | tr(77) | nd | nd | nd | nd |
|  |  | (0/47) |  | (0/63) |  | (0/7) |  | (8/16) |  | (1/2) |  | (0/37) |  | (0/37) |  |
| 10 | マイレックス | nd～1.0 | nd | nd～5,300 | 1.5 | tr(1.9)～20 | 5.7 | tr(1.0)～78 | 12 | 41～180 | 76 | tr(0.05)～0.24 | tr(0.09) | nd～tr(0.08) | tr(0.04) |
|  |  | (14/47) |  | (48/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (29/37) |  |
| 11 | HCH類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-1 | α-HCH | 16～660 | 90 | 3.4～7,000 | 120 | tr(7.1)～1,100 | 24 | nd～1,000 | 41 | 67～85 | 76 | 22～2,000 | 110 | 9.6～630 | 35 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 11-2 | β-HCH | 25～2,300 | 200 | 3.9～13,000 | 180 | 20～2,000 | 56 | 6.7～1,300 | 88 | 930～6,000 | 2,500 | 0.67～52 | 4.9 | 0.24～16 | 1.1 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 11-3 | γ-HCH | tr(8)～250 | 48 | tr(1.8)～6,400 | 44 | tr(5.7)～370 | 15 | nd～230 | 17 | 9.6～32 | 18 | 5.9～650 | 34 | 2.1～110 | 9.3 |
|  |  | (47/47) |  | (63/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (37/37) |  |
| 11-4 | δ-HCH | nd～62 | 1.8 | nd～6,200 | 46 | nd～1,600 | tr(2.5) | nd～32 | tr(3.2) | 10～30 | 16 | 0.29～35 | 1.7 | nd～11 | 0.38 |
|  |  | (23/47) |  | (63/63) |  | (6/7) |  | (12/16) |  | (2/2) |  | (37/37) |  | (36/37) |  |
| （注１）「平均値」は幾何平均値を意味する。nd（検出下限値未満）は検出下限値の1/2として算出した。 （注２）範囲は検体ベース、検出頻度は地点ベースで示したため、全地点において検出されても範囲がnd～となる場合がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-2　　　平成17年度モニタリング調査　定量［検出］下限値一覧表（その1　POPs及びHCH類）

| 物質調査番号 | 調査対象物質 | 水質(pg/L) | 底質(pg/g-dry) | 生物(pg/g-wet) | 大気(pg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB類 | 10 | 6.3 | 69 | 0.38 |
|  |  | [3.2] | [2.1] | [23] | [0.14] |
| 2 | HCB | 15 | 3 | 11 | 0.14 |
|  |  | [5] | [1] | [3.8] | [0.034] |
| 3 | アルドリン | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 0.08 |
|  |  | [0.3] | [0.5] | [1.2] | [0.03] |
| 4 | ディルドリン | 1.0 | 3 | 9.4 | 0.54 |
|  |  | [0.34] | [1] | [3.4] | [0.24] |
| 5 | エンドリン | 1.1 | 2.6 | 17 | 0.5 |
|  |  | [0.4] | [0.9] | [5.5] | [0.2] |
| 6 | DDT類 |  |  |  |  |
| 6-1 | p,p'-DDT | 4 | 1.0 | 5.1 | 0.16 |
|  |  | [1] | [0.34] | [1.7] | [0.054] |
| 6-2 | p,p'-DDE | 6 | 2.7 | 8.5 | 0.14 |
|  |  | [2] | [0.94] | [2.8] | [0.034] |
| 6-3 | p,p'-DDD | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 0.16 |
|  |  | [0.64] | [0.64] | [0.97] | [0.05] |
| 6-4 | o,p'-DDT | 3 | 0.8 | 2.6 | 0.10 |
|  |  | [1] | [0.3] | [0.86] | [0.034] |
| 6-5 | o,p'-DDE | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 0.074 |
|  |  | [0.4] | [0.9] | [1.1] | [0.024] |
| 6-6 | o,p'-DDD | 1.2 | 1.0 | 3.3 | 0.10 |
|  |  | [0.4] | [0.3] | [1.1] | [0.03] |
| 7 | クロルデン類 |  |  |  |  |
| 7-1 | cis-クロルデン | 4 | 1.9 | 12 | 0.16 |
|  |  | [1] | [0.64] | [3.9] | [0.054] |
| 7-2 | trans-クロルデン | 4 | 2.3 | 10 | 0.34 |
|  |  | [1] | [0.84] | [3.5] | [0.14] |
| 7-3 | オキシクロルデン | 1.1 | 2.0 | 9.3 | 0.16 |
|  |  | [0.4] | [0.7] | [3.1] | [0.054] |
| 7-4 | cis-ノナクロル | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 0.08 |
|  |  | [0.2] | [0.64] | [1.5] | [0.03] |
| 7-5 | trans-ノナクロル | 2.5 | 1.5 | 6.2 | 0.13 |
|  |  | [0.84] | [0.54] | [2.1] | [0.044] |
| 8 | ヘプタクロル類 |  |  |  |  |
| 8-1 | ヘプタクロル | 3 | 2.5 | 6.1 | 0.16 |
|  |  | [1] | [0.8] | [2.0] | [0.054] |
| 8-2 | cis-ヘプタクロルエポキシド | 0.7 | 7 | 3.5 | 0.12 |
|  |  | [0.2] | [2] | [1.2] | [0.044] |
| 8-3 | trans-ヘプタクロルエポキシド | 0.7 | 5 | 23 | 0.16 |
|  |  | [0.2] | [2] | [7.5] | [0.05] |
| 9 | トキサフェン類 |  |  |  |  |
| 9-1 | Parlar-26 | 10 | 60 | 47 | 0.3 |
|  |  | [4] | [30] | [16] | [0.1] |
| 9-2 | Parlar-50 | 20 | 90 | 54 | 0.6 |
|  |  | [5] | [40] | [18] | [0.2] |
| 9-3 | Parlar-62 | 70 | 2,000 | 100 | 1.2 |
|  |  | [30] | [700] | [34] | [0.4] |
| 10 | マイレックス | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 0.10 |
|  |  | [0.1] | [0.3] | [0.99] | [0.03] |
| 11 | HCH類 |  |  |  |  |
| 11-1 | α-HCH | 4 | 1.7 | 11 | 0.074 |
|  |  | [1] | [0.6] | [3.6] | [0.024] |
| 11-2 | β-HCH | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 0.12 |
|  |  | [0.9] | [0.9] | [0.75] | [0.044] |
| 11-3 | γ-HCH | 14 | 2.0 | 8.4 | 0.13 |
|  |  | [5] | [0.7] | [2.8] | [0.044] |
| 11-4 | δ-HCH | 1.5 | 1.0 | 5.1 | 0.13 |
|  |  | [0.5] | [0.3] | [1.7] | [0.04] |
| （注１）上段は定量下限値、下段は検出下限値。 （注２）PCB類の定量下限値は同族体（塩素数1～10）の範囲である。 （注３）生物の定量下限値及び検出下限値は、貝類、魚類及び鳥類で共通であった。 （注４）姫路沖では水質の定量下限値及び検出下限値が表中の値と異なる。 |  |  |  |  |  |

表8-3　　　平成17年度モニタリング調査　検出状況一覧表（その2　POPs及びHCH類以外）

| 物質調査番号 | 調査対象物質 | 水質(ng/L) |  | 底質(ng/g-dry) |  | 生物(ng/g-wet) |  |  |  |  |  | 大気(ng/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 貝類 |  | 魚類 |  | 鳥類 |  | 第1回(温暖期) |  | 第2回(寒冷期) |  |
|  |  | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度) | 平均値 | 範囲 (検出頻度） | 平均値 |
| 12 | BHT |  |  | nd～27 | nd | nd～11 | tr(2.1) | nd～16 | 2.8 | nd～tr(1.9) | tr(0.92) | nd～3,800 | 13 | nd～210 | 6.3 |
|  |  |  |  | (23/63) |  | (7/7) |  | (15/16) |  | (2/2) |  | (33/37) |  | (29/37) |  |
| 13 | ジベンゾチオフェン | nd | nd | nd～230 | 3.1 | nd～3.2 | nd | nd～0.8 | nd | nd | nd |  |  |  |  |
|  |  | (0/47) |  | (61/63) |  | (4/7) |  | (7/16) |  | (0/2) |  |  |  |  |  |
| 14 | 有機スズ化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-1 | MBT | nd～1.9 | nd | nd～150 | 3.9 | nd～65 | 7.2 | nd～8.5 | nd | nd～tr(3.7) | nd |  |  |  |  |
|  |  | (11/45) |  | (54/63) |  | (7/7) |  | (11/16) |  | (1/2) |  |  |  |  |  |
| 14-2 | DBT | nd～170 | tr(1.5) | nd～750 | 5.8 | tr(2.3)～24 | 11 | nd～14 | tr(1.1) | nd～tr(2.3) | nd |  |  |  |  |
|  |  | (19/44) |  | (56/63) |  | (7/7) |  | (13/16) |  | (1/2) |  |  |  |  |  |
| 14-3 | TBT | nd～0.76 | nd | nd～590 | 2.1 | tr(1.5)～25 | 6.7 | nd～130 | 3.1 | nd | nd |  |  |  |  |
|  |  | (2/47) |  | (51/63) |  | (7/7) |  | (11/16) |  | (0/2) |  |  |  |  |  |
| 14-4 | MPT | nd | nd | nd～280 | 0.47 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |  |  |  |  |
|  |  | (0/47) |  | (42/63) |  | (0/7) |  | (0/16) |  | (0/2) |  |  |  |  |  |
| 14-5 | DPT | nd | nd | nd～74 | 0.079 | nd | nd | nd | nd | nd | nd |  |  |  |  |
|  |  | (0/47) |  | (39/63) |  | (0/7) |  | (0/16) |  | (0/2) |  |  |  |  |  |
| 14-6 | TPT | nd～0.19 | nd | nd～420 | 0.17 | tr(0.6)～15 | 2.2 | nd～34 | 4.1 | nd～tr(0.5) | nd |  |  |  |  |
|  |  | (2/47) |  | (39/63) |  | (7/7) |  | (16/16) |  | (1/2) |  |  |  |  |  |
| （注１）「平均値」は幾何平均値を意味する。nd（検出下限値未満）は検出下限値の1/2として算出した。 （注２）範囲は検体ベース、検出頻度は地点ベースで示したため、全地点において検出されても範囲がnd～となる場合がある。 （注３） は調査対象外の媒体であることを意味する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8-4　　　平成17年度モニタリング調査　定量［検出］下限値一覧表（その2　POPs及びHCH類以外）

| 物質調査番号 | 調査対象物質 | 水質(ng/L) | 底質(ng/g-dry) | 生物(ng/g-wet) | 大気(ng/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | BHT |  | 1.3 | 2.3 | 8.7 |
|  |  |  | [0.60] | [0.78] | [2.9] |
| 13 | ジベンゾチオフェン | 4.0 | 0.50 | 0.3 |  |
|  |  | [2.0] | [0.20] | [0.1] |  |
| 14 | 有機スズ化合物 |  |  |  |  |
| 14-1 | MBT | 0.80 | 0.70 | 4.5 |  |
|  |  | [0.30] | [0.30] | [1.5] |  |
| 14-2 | DBT | 3.0 | 0.80 | 3.0 |  |
|  |  | [1.0] | [0.30] | [1.0] |  |
| 14-3 | TBT | 0.30 | 0.20 | 3.0 |  |
|  |  | [0.10] | [0.080] | [1.0] |  |
| 14-4 | MPT | 0.50 | 0.30 | 3.0 |  |
|  |  | [0.20] | [0.10] | [1.0] |  |
| 14-5 | DPT | 0.22 | 0.050 | 1.5 |  |
|  |  | [0.080] | [0.020] | [0.50] |  |
| 14-6 | TPT | 0.13 | 0.070 | 1.5 |  |
|  |  | [0.050] | [0.030] | [0.5] |  |
| （注１）上段は定量下限値、下段は検出下限値。 （注２）生物の定量下限値及び検出下限値は、貝類、魚類及び鳥類で共通であった。 （注３） は調査対象外の媒体であることを意味する。 |  |  |  |  |  |