土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示

・業務品質管理に関するガイドライン(改訂版)

－ チェックリスト －

平成２３年９月

第１章　土壌汚染状況調査の調査計画のチェックリスト

土壌汚染状況調査の調査計画を内部チェックする際に使用するチェックリストの例を次ページ以降に掲載します。各指定調査機関における作業手順の特性等を踏まえ、各機関にとって活用しやすいようにアレンジして、活用してください。

＜本チェックリストの使い方＞

○　このチェックリストは、指定調査機関の方が土壌汚染状況調査についての調査計画を作成するときに使うことを想定して作成されています。

○　チェックリストの内容としては、土壌汚染対策法施行規則に規定されている事項や計画時に見落としやすい点などを盛り込んでいます。そのうち、太字囲みで記載しているチェック項目は特に重要な事項です。各指定調査機関においてさらにチェックすべき事項があれば追加するなど、内容の充実等について適宜工夫して活用してください。

○　このチェックリストの例は、調査計画の作成者(ここでは「担当者」としている。)が作成した調査計画を、各チェック項目の　　　欄を用いて担当者が自らチェックし、技術管理者が　　　欄をチェックできるようにしています。また、チェック項目欄の下には、根拠とした資料、記録などの書類の名称を記載できるようにしています。　　　欄の中にはチェックした印だけでなく、根拠とした資料、記録などの書類の当該番号も併せて記入してください。

１．調査対象地・調査対象物質の設定（施行規則第３条第１項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査対象地 土壌汚染対策法第３条の調査対象地は、「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地」のすべての区域であり、その範囲を適切に定めること。 （参考） ・ガイドライン改訂版98ページ図2.2-1 | ○調査の対象範囲が適切であるか。; 担当者; 技術 管理者. 工場等の施設設置部分以外の土地についても調査対象範囲としているか。; abcd レ; レ. 土地所有者の違いや、借地の有無にかかわらず“敷地の全体”を調査対象としているか。; e レ; レ. 調査対象地の範囲を縮尺等が正確な平面図を用いて明確にしているか。; レ; レ. 配管等で隣地とつながっている場合は隣地についても調査対象としているか。; cd レ; レ. 現地踏査により対象地の状況を確認しているか。; f レ; レ. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ：敷地図面（区画線付き） ｂ：○○工場 施設配置図 ｃ：○○工場 排水経路図 ｄ：○○工場 配管図 ｅ：登記簿 ｆ：○○工場及びその周辺の現地踏査記録 |

図６　本チェックリストの利用例

| 業務品質管理 責任者 | 総括責任者等 |
| --- | --- |
| 年 月 日 ｻｲﾝ/印 | 年 月 日 ｻｲﾝ/印 |

土壌汚染状況調査の調査計画のチェックリスト（第３条調査）

調 査 整 理 番 号　　：

調　査　件　名　　　 ：

調　査　期　限　　　 ：　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

技　術　管　理　者　 ：

技術管理者番号 ：

１．調査対象地（施行規則第３条第１項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査対象地 土壌汚染対策法第３条の調査対象地は、「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地」のすべての区域であり、その範囲を適切に定めること。 （参考） ・ガイドライン改訂版98ページ図2.2-1 | ○調査の対象範囲が適切であるか。; 担当者; 技術 管理者. 工場等の施設設置部分以外の土地についても調査対象範囲としているか。. 土地所有者の違いや、借地の有無にかかわらず“敷地の全体”を調査対象としているか。. 調査対象地の範囲を縮尺等が正確な平面図を用いて明確にしているか。. 配管等で隣地とつながっている場合は隣地についても調査対象としているか。. 現地踏査により対象地の状況を確認しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

２．調査対象地の土壌汚染のおそれの把握（施行規則第３条第１項～第６項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)情報の入手・把握 ①情報の入手・把握の対象とする土地の範囲 （参考） ・ガイドライン改訂版103ページ図2.3.1-1 ②入手・把握すべき情報 ア．調査対象地の範囲を確定するための情報 イ．土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報 ウ．特定有害物質による汚染のおそれに関する情報 エ．公有水面埋立地に関する情報 ③情報の入手・把握の実施 ア．資料調査 イ．聴取調査 ウ．現地調査 (２)試料採取等対象物質の種類の特定 ①調査実施者による特定 ②通知の申請による特定 (３) 土壌汚染のおそれの区分の分類 ①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地 ②土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地 ③土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地 ④自然由来又は水面埋立て用材料由来の土壌汚染のおそれが認められる土地（この場合、７．自然由来による土壌汚染地における調査及び８．公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における調査を行う必要がある） (４) 汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報の記録 ※調査対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等は省略できる（施行規則第11条）。その場合、調査対象地の区域は、第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされる（自然由来特例の調査（ページ1.1-(11)参照）及び水面埋立地特例の調査（ページ1.1-(14)参照）を除く）。 | 参照：「土壌汚染状況調査における地歴調査について」（平成22年３月19日付け環水大土発第100319002号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知）参照 ○調査対象地の土壌汚染のおそれの把握; 担当者; 技術 管理者. 「地歴チェックリスト＜通知の申請用＞土壌汚染対策法第３条調査」を使用し、調査対象地の土壌汚染のおそれの把握を適正に行っているか。. 自然由来の土壌汚染のおそれ及び水面埋立て用材料由来の土壌汚染のおそれについて把握しているか。. ○調査対象地の土壌汚染のおそれ把握等の省略; 担当者; 技術 管理者. 土地の所有者等に対し、調査対象地の土壌汚染のおそれ把握等を省略することを望むか確認したか。. |

３．試料採取等を行う区画の選定（施行規則第４条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)単位区画及び30ｍ格子の区分 ○起点(調査対象地の最も北にある地点)から調査対象地を東西方向及び南北方向に10ｍ間隔で引いた線により区分する。 (起点を支点として回転させても よい) （参考） ・ガイドライン改訂版127ページ図2.4.1-1 ・ガイドライン改訂版128ページ図2.4.1-2 ○隣接する単位区画の面積の合計が130㎡を超えないときは、隣接する単位区画を一つの単位区画とすることができる。(ただし、垂直投影の長さが20ｍ以下) （参考） ・ガイドライン改訂版130ページ図2.4.1-5 ○単位区画を設定後、同じ起点により30ｍ間隔の格子に区分する。 （参考） ・ガイドライン改訂版131ページ図2.4.1-7 | ○単位の区画及び30ｍ格子の区分; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地のすべてが区画されているか。. 最も北(磁北又は真北)にある地点を起点とし、最も北にある地点が複数ある場合は、その最も東を起点にしているか。. 格子を回転させる場合は、右回りで単位区画の数が最小となる、最も小さい角度か。. 格子を回転させている場合、格子回転角度を図面に記載しているか。. 図面上の縮尺や建物の配置等は、現場と整合しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (２)試料採取等区画の選定 以下の区画において試料採取等を行う。 ①２．(３)の土壌汚染のおそれの分類③の土地を含む単位区画（全部対象区画） ○すべての単位区画で試料採取等を行う。 ②土壌汚染の２．(３)の土壌汚染のおそれの分類②の土地を含む単位区画であって、２．(３)の土壌汚染のおそれの分類③の分類された土地を含まない土地 (一部対象区画)。 ○調査対象物質が第一種特定有害物質である場合 ア．30ｍ格子に一部対象区画が含まれ、かつ、この30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 →30ｍ格子の中心を含む単位区画 イ．30ｍ格子に一部対象区画が含まれ、かつ、この30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 →この30ｍ格子内にある一部対象区画のうちいずれか１区画 ③土壌汚染のおそれの分類①の土地を含む単位区画（対象外区画）の場合原則として試料採取区画とならない。ただし、当該30ｍ格子に一部対象区画が含まれる場合は中心の単位区画を試料採取等区画とする。 ○調査対象物質が第二種・第三種特定有害物質である場合 エ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が６つ以上である場合 →この30ｍ格子内にある一部対象区画のうちいずれか５区画 オ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が５つ以下である場合 →この30ｍ格子内にあるすべての一部対象区画 （参考） ・ガイドライン改訂版134ページ図2.4.2-1 ・ガイドライン改訂版137ページ図2.4.2-3 ・ガイドライン改訂版139ページ図2.4.2-5 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料採取等を行う区画の設定; 担当者; 技術 管理者. ２．(３)の土壌汚染のおそれ分類③を含む単位区画は、すべて試料採取の対象となっているか。. ２．(３)の土壌汚染のおそれ分類②を含み、２．(３)の土壌汚染の③を含まない土地について、左欄のア～オのケースごとに適切に試料採取等を行う区画が設定されているか。. ２．(３)の土壌汚染のおそれの分類③が一部含まれている単位区画を２．(３)の土壌汚染のおそれの分類①又は②としていないか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ③複数の工場又は事業場の立地履歴が認められる場合 ○汚染のおそれが生じた場所の位置が同一とみなせない場合 →立地履歴ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類を反映した分類を行う。ただし、第一種特定有害物質の場合は単位区画の分類を重ね合わせる。 ○汚染のおそれが生じた場所の位置が同一とみなせる場合 →立地履歴ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類を反映した分類を行う （参考） ・ガイドライン改訂版136ページ図2.4.2-2 - ガイドライン改訂版138ページ図2.4.2-4 - ガイドライン改訂版140ページ図2.4.2-6 ※試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等は省略できる（施行規則第13条）。その場合、調査対象地の区域は、第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされる（自然由来特例の調査（ページ1.1-(11)参照）及び水面埋立地特例の調査（ページ1.1-(14)参照）を除く）。 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○複数の工場又は事業場の立地履歴; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地に立地年代が異なる複数の工場又は事業場の立地履歴がないか。. 第一種特定有害物質が調査対象物質であり、立地年代が異なる立地履歴があるが、おそれの区分の分類が異なる場合には、土壌汚染のおそれの高い方の分類を採用しているか。. 第二種及び第三種特定有害物質が調査対象物質であり、立地年代が異なる立地履歴がある場合、同一単位区画でそれぞれの立地履歴について土壌汚染のおそれ区分の分類を行っているか。. ○試料採取等を行う区画の選定等の省略; 担当者; 技術 管. 土地の所有者等に対し、試料採取等を行う区画の選定等を省略することを望むか確認したか。者. |

４．試料採取等の実施（施行規則第６条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査項目 第一種特定有害物質： 土壌ガス濃度 第二種特定有害物質： 土壌溶出量、土壌含有量 第三種特定有害物質： 土壌溶出量 (２)土壌ガス ○単位区画内において土壌汚染が存在するおそれが多いと認められる地点(おそれが多いと認められる部分がない場合は、土壌汚染試料採取等区画の中心)を試料採取地点とする。 ○土壌ガスの採取が困難な場合は、地下水を採取。 ○土壌ガスの採取及び測定は、平成15年環境省告示第16号の方法で行う。 (３)土壌溶出量・土壌含有量 ○試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置（深さ）を基準とし、深さ50cmまでの土壌を採取するが、汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合は、表層(地表から深さ５cm)及び深さ５～50㎝の土壌を採取し、同じ重量混合する。 ○30ｍ格子に２つ以上の試料採取等区画がある場合は、それぞれの土壌を同じ重量混合する。 | ○土壌ガス採取及び測定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点は、機械的に単位区画の中心とせずに、単位区画内の汚染の可能性が高い地点（有害物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水枡等の直下又は周辺）で実施することとしているか。. 土壌ガス調査の調査対象物質は、有害物質使用特定施設において使用等していた物質の分解生成物についても対象としているか。. 使用する分析機器により調査対象物質の分析が可能であることを事前に確認しているか。. 土壌ガスの採取及び測定を合理的な理由がなく複数回行っていないか。行った場合、その理由を確認しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた地表面を基準としているか。. 地下施設の場合、ガス採取深度は施設床面を基準としているか。. 土壌ガスを採取できない場合に地下水を採取するが、その判断は適切か。. ○汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌の試料の採取; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点は、機械的に単位区画の中心とせずに、単位区画内の汚染の可能性が高い地点（有害物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水枡等の直下又は周辺）で実施することとしているか。. 試料採取を合理的な理由がなく複数回行っていないか。行った場合、その理由を確認しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 採取する試料の量は、調査対象物質が分析できる土壌量としているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (４)試料の運搬・保管 ○採取した土壌ガスは、暗所で容器の内側が結露しないように運搬・保管する。 ○採取した土壌試料は、冷暗所で保管する。 (５)試料採取地点での試料採取が困難である場合 ○試料採取地点での試料採取が困難な場合は、当該単位区画における任意の点で行うことができる。 (６)試料の分析 ○採取した土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法第107条の登録を受けた者が行う。 ※調査対象地において土壌汚染の存在が明らかになった場合、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等は省略できる（施行規則第14条第1項）。 その場合、以下を除き、対象地の区域は当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされる（規則第14 条第２項）。 ①土壌ガス調査から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合する単位区画 ②土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行い土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合した単位区画 ③30ｍ格子内の試料採取等対象区画で土壌ガス調査から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合する一部対象区画 ④30ｍ格子内の試料採取等区画で土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行い土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合した場合の当該30ｍ格子内にある一部対象区画 ⑤対象外区画 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料の運搬・保管; 担当者; 技術 管理者. 分析する試料の保管方法・運搬方法を適切に定めているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料採取が困難である場合; 担当者; 技術 管理者. 試料採取が困難と判断している場合、; その判断の根拠が適切であるか。. ○試料の分析; 担当者; 技術 管理者. 土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法第107条の登録を受けた者が行ったか。. 土壌の分析を合理的な理由がなく複数回行っていないか。行った場合、その理由を確認しているか。. ○土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等の省略; 担当者; 技術 管理者. 土地の所有者等に対し、土壌汚染の存在が明らかになった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画の試料採取等の省略を望むか確認したか。. |

５．30ｍ格子内の汚染範囲確定のための試料採取等（施行規則第７条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)第一種特定有害物質 土壌ガス調査において検出された物質について、試料採取した以外の単位区画において、土壌ガス調査を行う(土壌ガスの測定が困難な場合は地下水)。 (２)第二種特定有害物質、第三種特定有害物質 ○土壌溶出量が基準に適合しなかった場合には、30ｍ格子内のすべての一部対象区画から試料採取し、土壌溶出量調査を行う。 ○土壌含有量が基準に適合しなかった場合には、30ｍ格子内のすべての一部対象区画から試料採取し、土壌含有量調査を行う。 ※30ｍ格子内の汚染範囲の確定のための試料採取を実施しなかった場合は、試料採取等の省略となる。 | ○30ｍ格子内での汚染範囲の確定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点が適切であるか。. 土壌ガスを採取せずに地下水を採取する場合は、その判断の根拠が適切であるか。. 障害物や埋設物等により、適切な位置での試料採取が困難と判断した場合、その判断の根拠は適切であるか。. 土地の所有者等に対し、30ｍ格子内の汚染範囲の確定のための試料採取を実施せず、試料採取等の省略を望むか確認したか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

６．土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定（施行規則第８条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)ボーリング調査地点の選定 土壌ガス調査において検出された土壌ガス濃度が相対的に高い地点において、ボーリング調査を行う。 (２)ボーリング調査の実施 ○ボーリングは、表層、50㎝の土壌、１～10ｍまでの１ｍごとの土壌(ただし、10ｍ以内に帯水層の底面がある場合は、底面より深い位置にあるものを除く。) ○採取した土壌について、土壌溶出量調査を行う。 ※調査対象地において土壌ガスから試料採取等対象物質が検出された場合や、土壌溶出量基準に適合しないことが明らかになった場合において、土地の所有者等が望む場合には、その時点で土壌汚染の有無の判明していない区画におけるそれ以降の試料採取等を省略できる。 （参考） ・ガイドライン改訂版156ページ図2.5.2-5 | ○ボーリング調査地点の選定と実施; 担当者; 技術 管理者. 相対的に濃度が高い地点の判定方法は適切か。. 地層構造を確認しながらボーリング調査を実施し、帯水層の底1）を貫通しないように配慮しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 1）「帯水層の底」とは、帯水層を満たす地下水の受け皿となっている難透水性の地層の直上部を指す。なお、ボーリング調査時の汚染拡散防止については、「第３章－ボーリング時の汚染拡散防止について」を参照。 ○ボーリング調査の省略; 担当者; 技術 管理者. 土壌ガス調査から試料採取等対象物質が検出された場合や、土壌溶出量基準に適合しないことが明らかになった場合において、土地の所有者等に対し、その時点で土壌汚染の有無の判明していない区画におけるそれ以降の試料採取等を省略することを望むか確認したか。. |

７.自然由来による土壌汚染地における調査（自然由来特例の調査）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| 地歴調査の結果、当該調査対象地の試料採取等対象物質がシアン化合物を除く第二種特定有害物質であり、かつ、人為的原因を確認することができない場合については、専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の土壌汚染である可能性があることから、この特性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、通常の土壌汚染状況調査とは別の調査方法によって調査を行わなければならない。 (１) 試料採取等を行う区画の選定 ○調査対象地の範囲が900ｍ格子を超えない場合 ア．調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子を選ぶ。 イ．これらの30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画とする（原則）。 ウ．調査対象地が一つの30ｍ格子内にある場合は、30ｍ格子の中心の単位区画を試料採取等区画とする。 エ．ただし、これらの30m格子の中心が調査対象地の区域内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を試料採取等区画とする。 オ．試料採取等区画の中心を試料採取地点とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版175ページ図2.7.2-1 | ○試料採取地等を行う区画の選定; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子を選んでいるか。. 30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。中心が調査対象地の区域内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を選んでいるか。. 同一の特定有害物質により人為的原因と自然由来の土壌汚染のおそれが複合していると考えられる場合でも、自然由来特例区域調査の調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ○調査対象地の範囲が900ｍ格子を超える場合 ア．調査対象地を含む900ｍ格子ごとに、900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を選ぶ。 イ．900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画とする（原則）。 ウ．ただし、これらの30m格子の中心が900ｍ格子内、あるいは調査対象地内にない場合は、30m格子内のいずれか一つの単位区画を試料採取等区画とする。 エ．試料採取等区画の中心を試料採取地点とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版177ページ図2.7.2-3 (２) 試料採取地点の設定 試料採取等の対象とされた単位区画の中心において試料採取を行う。 (３) 試料採取等対象物質と分析項目 試料採取等対象物質は自然由来により土壌汚染が存在するおそれがあると認める第二種特定有害物質（シアン化合物を除く。）とし、分析項目は土壌溶出量及び土壌含有量とする。 (４) 試料採取深度 ○試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかでない場合は、表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌と、深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取する。 | ○試料採取等を行う区画の選定; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地を含む900ｍ格子ごとに、900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を選んでいるか。. 900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか（30ｍ格子の中心が900ｍ格子内、あるいは調査対象地内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を選んでいるか）。. 同一の特定有害物質により人為的原因と自然由来の土壌汚染のおそれが複合していると考えられる場合でも、調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。. ○試料採取地点の設定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画が敷地縁辺部にあるため、あるいは複数の単位区画を統合したために一辺10ｍの正方形でとならない場合は、①試料採取等区画の重心か、②統合する前の単位区画のうち、最も面積が大きな単位区画の中心又は重心としているか。. ○試料採取等対象物質と分析項目; 担当者; 技術 管理者. 既存資料において自然由来による基準不適合が土壌溶出量又は土壌含有量の一方だけの場合も、土壌溶出量と土壌含有量の両方を分析項目としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ○試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかな場合は、表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌、又は、深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌のうち、おそれが多い地層内にある土壌を採取する。おそれが多い地層内に採取する土壌がこれらの深度にない場合は、当該地層内の任意の位置の土壌を採取する。 なお、調査対象地内に土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合は、試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。 (５) 試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査 自然由来による土壌汚染地の可能性がある土地において、調査対象地の最も離れた二つの30ｍ格子内の１地点で試料採取等を行った結果、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合、もう１地点における試料採取等を省略できる。この場合、調査対象地の区域は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなされる。 また、試料採取を省略せず調査を実施した結果、調査対象地全体が土壌溶出量基準に不適合又は土壌含有量基準に不適合とみなされた場合、あるいは試料採取の省略により調査地全体が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に不適合とみなされた場合の両方において、調査実施者は30ｍ格子ごとに試料採取を行い汚染範囲を絞り込むことができる。 | ○試料採取深度; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかな場合、その深度の土壌を採取しているか。明らかではない場合、表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌と、深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取しているか。. 調査対象地内に土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画があるかどうかを確認しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 人為的原因による土壌汚染のおそれも認められ、同時に試料採取を行う場合は、人為的原因による土壌汚染のおそれの生じた場所の位置についても試料採取を行っているか。. ○試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地の最も離れた二つの30ｍ格子内の１地点で試料採取等を行った結果、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合、土地の所有者等に対しもう１地点における試料採取等を省略することを望むか確認したか。. 試料採取を省略せず調査対象地全体が土壌溶出量基準に不適合又は土壌含有量基準に不適合とみなされた場合、あるいは省略し不適合とみなされた場合の両方において、調査実施者は30ｍ格子ごとに試料採取を行い汚染範囲を絞り込むことを検討したか。. |

８. 公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における調査（水面埋立地特例の調査）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| 調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、特定有害物質による汚染状態が専ら造成時の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるときは、以下のように試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。 (１) 試料採取を行う区画の選定 ○第一種特定有害物質 30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合は30ｍ格子の中心を含む単位区画、30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にない場合は30ｍ格子内にある単位区画のうちいずれか一区画を試料採取等を行う区画とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-1 ○第二種及び第三種特定有害物質 30ｍ格子内にある単位区画の数が６つ以上である場合は、30ｍ格子内のいずれか５区画 、５つ以下である場合はすべての単位区画を試料採取等区画とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-2 (２) 試料採取地点の選定 試料採取等の対象とされたそれぞれの単位区画の中心において土壌の採取を行う。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-1、図2.8.2-2 | ○試料採取を行う区画の選定; 担当者; 技術 管理者. 第一種特定有害物質の場合、30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合は30ｍ格子の中心を含む単位区画、ない場合は30ｍ格子内にある単位区画のうちいずれか一区画を試料採取等区画としているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の場合、30ｍ格子内にある単位区画の数が６つ以上である場合は、30ｍ格子内のいずれか５区画 、５つ以下である場合はすべての単位区画を試料採取等区画としているか。. ○試料採取地点の設定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画が敷地縁辺部にあるため、あるいは複数の単位区画を統合したために一辺10ｍの正方形でとならない場合は、①試料採取等区画の重心か、②統合する前の単位区画のうち、最も面積が大きな単位区画の中心又は重心としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (３) 試料採取等対象物質と分析項目 試料採取等の対象とされた単位区画において、地表から深さ10ｍまでの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量及び土壌含有量を測定する。 (４) 試料採取深度 ○第一種特定有害物質 ① 表層の土壌 ② 深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌（ただし、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合における当該底面よりも深い部分の土壌を除く）。 ③ 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌 （参考） ・ガイドライン改訂版190ページ図2.8.3-1 ○第二種及び第三種特定有害物質 ① 表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌 ② 深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌（ただし、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合における当該底面よりも深い部分の土壌を除く）。 ③ 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌 | ○試料採取深度; 担当者; 技術 管理者. 第一種特定有害物質の試料採取は、表層の土壌及び深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取し、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合、当該底面よりも深い部分の土壌は除いているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、表層の土壌、深さ５cm から50 cm までの土壌及び深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取し、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合、当該底面よりも深い部分の土壌は除いているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、30ｍ格子内にある複数の単位区画が試料採取等の対象とされた場合は、採取深度ごとに同じ重量混合しているか（表層の土壌及び深さ５cm から50 cm の土壌を採取した場合は、それらを同じ重量混合した土壌）。. 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌（難透水性の地層の直上の土壌）を採取しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、調査対象地の地表面の標高差が大きい場合、任意に基準深度（基準標高）を定め、概ね同じ深さの土壌を５地点均等混合法で採取することを検討したか。. 難透水性の地層や岩盤の「帯水層の底」がある場合、複数のボーリング柱状図を基に水理地質断面図を作成するなどにより、連続して一定の厚さをもって分布していることを確認しているか。. 帯水層には恒常的に地下水が存在する宙水層を含めているか。. 「帯水層の底面」は、ボーリング調査を1 地点のみで実施する場合は、難透水性の地層の厚さが50 cm 以上であることを確認しているか。また、複数地点でボーリング調査を行った場合はこれに加えて、その地層が連続して分布することを確認しているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ※30ｍ格子内にある複数の単位区画がある場合は、採取深度ごとに同じ重量混合する（表層の土壌及び深さ５cm から50 cm の土壌を採取した場合は、それらを同じ重量混合した土壌）。 （参考） ・ガイドライン改訂版192ページ図2.8.3-2 ※自然由来の複合汚染がある場合 自然由来の汚染のおそれが複合して存在するときは水面埋立地特例の調査を深さ10ｍまで実施し、自然由来の汚染がある地層に対して、自然由来特例の調査を行う。 また、下位に分布する自然由来の汚染がある地層が難透水性の地層で帯水層の底となっている場合は、地表から帯水層の底面までは水面埋立地特例の調査を行い、自然由来の汚染がある地層については自然由来特例の調査を行う。帯水層の底を形成しない場合は、深さ10ｍまで水面埋立地特例の調査を行うが、自然由来の汚染がある地層が分布する範囲は、５地点均等混合法によって採取し分析した結果を、自然由来特例の調査結果としても利用できる。 （参考） ・ガイドライン改訂版194ページ図2.8.3-4 | ○自然由来の複合汚染がある場合; 担当者; 技術 管理者. 自然由来の汚染のおそれが複合して存在するときは水面埋立地特例の調査を深さ10ｍまで実施し、自然由来の汚染がある地層に対して、自然由来特例の調査を行っているか。. 下位に分布する自然由来の汚染がある地層が難透水性の地層で帯水層の底となっている場合は、地表から帯水層の底面までは水面埋立地特例の調査を行い、自然由来の汚染がある地層については自然由来特例の調査を行っているか。. 下位に分布する自然由来の汚染がある地層が帯水層の底を形成しない場合は、自然由来の汚染がある地層が分布する範囲は、５地点均等混合法によって採取し分析した結果を、自然由来特例の調査結果としても利用することを検討したか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (５) 試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地が造成時の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるとき、地歴調査のみ行い、その後の調査の過程を省略できる。この場合、調査対象地の区域は第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなされる。ただし、調査対象地が昭和52年３月15 日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く。）であり、かつ、土壌汚染が専ら造成時の水面埋立て用材料に由来すると認められるものは、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされる。 また、公有水面埋立法に基づき埋立てられた埋立地において調査対象地の一単位区画以上において土壌汚染が明らかとなった場合、土壌汚染の有無が判明していない単位区画の試料採取等は省略できる。この場合、調査対象地は土壌溶出量基準（公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓以外の場合は第二溶出量基準）及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされる。ただし、ボーリングにより土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する単位区画（第二種及び第三種特定有害物質は５地点均等混合法）を含む30ｍ格子内にあるすべての単位区画については適合とする。 30ｍ格子内の試料採取によって基準不適合が判明した場合、試料採取等区画を含む30ｍ格子内のすべての単位区画が基準不適合とみなされるが、その後の土壌汚染状況調査の過程における単位区画ごとの絞り込み（試料採取）は認めていない。 | ○試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査; 担当者; 技術 管理者. 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、水面埋立て用材料によって汚染されているおそれがあると認められるとき、土地の所有者等に対し地歴調査のみ行い、その後の調査の過程を省略することを望むか確認したか。. 30ｍ格子内の試料採取によって基準不適合が判明した場合、単位区画ごとの絞り込みを行うこととしていないか。. |

９.その他

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)その他のチェック項目 土壌汚染状況調査を計画するにあたり、サイト特有に注意すべき事項等があれば本項にて、事前に打合せし記入する。 (２)チェック後の対応等 「１．調査対象地・調査対象物質の設定」～「６．土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定」において、チェックした項目が不適切だった場合、その後の対応を決めて記入する。 対応が済んだら再度、項目をチェックする。 (３)場合により必要となる資料 | 担当者; 技術 管理者. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 担当者; 技術 管理者. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 担当者; 技術 管理者. ・地質データ. ・既設井戸の構造、使用状況、水質. ・廃棄物置場. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

| 業務品質管理 責任者 | 総括責任者等 |
| --- | --- |
| 年 月 日 ｻｲﾝ/印 | 年 月 日 ｻｲﾝ/印 |

土壌汚染状況調査の調査計画のチェックリスト（第４条調査）

調 査 整 理 番 号　　：

調　査　件　名　　　 ：

調　査　期　限　　　 ：　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

技　術　管　理　者　 ：

技術管理者番号 ：

１．調査対象地

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査対象地 土壌汚染対策法第４条の調査対象地は、都道府県知事から示される。 調査対象地は、法第４条第１項の届出に係る3,000㎡以上の土地の形質の変更が行われる土地のうち、いわゆる掘削部分であって、都道府県知事が、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めた土地の範囲となる。 （参考） ・ガイドライン改訂版99ページ図2.2-2 ・ガイドライン改訂版100ページ図2.2-3 ※有害物質使用特定施設の使用が廃止されると同時にその敷地内において3,000㎡以上の土地の形質の変更が行われる場合には、法第３条第１項の調査義務と法第４条第１項の届出義務が生じ、法第４条第２項の調査命令が出されるが、法第３条第１項の調査を行う場合は、法第４条第２項の命令は出されない。 | ○調査の対象範囲が適切であるか。; 担当者; 技術 管理者. 3,000㎡以上の土地の形質の変更と同時に、有害物質使用特定施設の使用が廃止される場合、第３条調査の実施計画をしているか。 （この場合は、このチェックリストは使用せず第３条のチェックリストを使用して下さい）. 調査命令が出された範囲が現場で特定されているか。. 第４条第１項の届出を行った範囲以外に土地の形質の変更（特に掘削）を行う土地はないか。. |

２．調査対象地の土壌汚染のおそれ把握（施行規則第３条第１項～第６項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)情報の入手・把握 ①情報の入手・把握の対象とする土地の範囲 （参考） ・ガイドライン改訂版103ページ図2.3.1-1 ②入手・把握すべき情報 ア．調査対象地の範囲を確定する情報 イ．土地の用途及び地表の高さの変更、地質に関する情報 ウ．特定有害物質による汚染のおそれに関する情報 エ．公有水面埋立地に関する情報 ③情報の入手・把握の実施 ア．資料調査 イ．聴取調査 ウ．現地調査 (２)試料採取等対象物質の種類の特定 調査の命令に係る書面に記載された特定有害物質の種類以外について試料採取等の対象にしないことができる。 ただし、地歴調査により調査の命令に係る書面に記載されていない特定有害物質の土壌汚染のおそれがあることが判明した場合、改めて命令される可能性がある。 (３) 土壌汚染のおそれの区分の分類 ①土壌汚染が存在するおそれがないと認められる土地 ②土壌汚染の存在するおそれが少ないと認められる土地 ③土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地 ④自然由来又は水面埋立て用材料由来の土壌汚染のおそれが認められる土地（この場合、７．自然由来による土壌汚染地における調査及び８．公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における調査を行う必要がある） （４）汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報の記録 | 「土壌汚染状況調査における地歴調査について」（平成23年7月26日付け環水大土発第100725002号環境省水・大気環境局土壌環境課長通知）参照 ○調査対象地の土壌汚染のおそれの把握; 担当者; 技術 管理者. 「地歴調査チェックリスト＜土壌汚染状況調査結果報告用＞土壌汚染対策法第４条・第５条調査」を使用し、調査対象地の土壌汚染のおそれの把握を適正に行っているか。. 自然由来又は水面埋立て用材料由来の土壌汚染のおそれが認められるか。. 地歴調査により調査の命令に係る書面に記載されていない特定有害物質の土壌汚染のおそれがあることが判明したか。. |

３．試料採取等を行う区画の選定（施行規則第４条、第５条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)単位区画及び30ｍ格子の区分 ○起点(調査対象地の最も北にある地点)から調査対象を東西方向及び南北方向に10ｍ間隔で引いた線により区分する。 (起点を支点として回転させても よい) （参考） ・ガイドライン改訂版127ページ図2.4.1-1 ・ガイドライン改訂版128ページ図2.4.1-2 （法第４条の特例） 調査対象地が複数あるときは、複数ある対象地の起点の最も北にある起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと並行して10ｍ間隔で引いた線により複数ある調査地点を区画することができる。 （参考） ・ガイドライン改訂版132ページ図2.4.1-8 ○隣接する単位区画の面積の合計が130㎡を超えないときは、隣接する単位区画を一つの単位区画とすることができる。(ただし、垂直投影の長さが20ｍ以下) （参考） ・ガイドライン改訂版130ページ図2.4.1-5 ○単位区画を設定後、同じ起点により30ｍ間隔の格子に区分する。 （参考） ・ガイドライン改訂版131ページ図2.4.1-7 | ○単位区画及び30ｍ格子の区分; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地のすべてが区画されているか。. 最も北(磁北又は真北)にある地点を起点とし、最も北にある地点が複数ある場合は、その最も東を起点にしているか。. 格子を回転させる場合は、右回りで単位区画の数が最小となる、最も小さい角度か。. 格子を回転させている場合、格子回転角度を図面に記載しているか。. 調査対象地が複数あるときは、複数ある対象地の起点の最も北にある起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと並行して10m間隔で引いた線により複数ある対象地を区画することも検討したか。. 図面上の縮尺や建物の配置等は、現場と整合しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (２)試料採取等区画の選定 以下の区画において試料採取等を行う。 ①２．(３)の土壌汚染のおそれの分類③の土地を含む単位区画（全部対象区画） ○すべての単位区画を試料採取等区画とする。 ②２．(３)の土壌汚染のおそれの分類②の土地を含む単位区画であって、分類③の土地を含まない土地。(一部対象区画) ○調査対象物質が第一種特定有害物質である場合 ア．30ｍ格子に一部対象区画が含まれ、かつ、この30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 →30ｍ格子の中心を含む単位区画 イ．30ｍ格子に一部対象区画が含まれ、かつ、この30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 →この30ｍ格子内にある一部対象区画のうちいずれか１区画 ウ．土壌汚染のおそれの分類①の土地を含む単位区画（対象外区画）の場合 →原則として試料採取区画とならないが、第一種特定有害物質で、当該30ｍ格子に一部対象区画が含まれる場合は中心の単位区画は試料採取等区画とする ○調査対象物質が第二種・第三種特定有害物質である場合 エ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が６つ以上である場合 →この30ｍ格子内にある一部対象区画のうちいずれか５区画 オ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が５つ以下である場合 →この30ｍ格子内にあるすべての一部対象区画 （参考） ・ガイドライン改訂版134ページ図2.4.2-1 ・ガイドライン改訂版137ページ図2.4.2-3 ・ガイドライン改訂版139ページ図2.4.2-5 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料採取等を行う区画の設定; 担当者; 技術 管理者. ２．(３)の土壌汚染のおそれ分類③を含む単位区画は、すべて試料採取の対象となっているか。. ２．(３)の土壌汚染のおそれ分類②を含み、③を含まない土地について、左欄のア～オのケースごとに適切に試料採取等を行う区画が設定されているか。. ２．(３)の土壌汚染の③が一部含まれている単位区画を２．(３)の土壌汚染の①又は②としていないか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ③複数の工場又は事業場の立地履歴が認められる場合 ○汚染のおそれが生じた場所の位置が同一とみなせない場合 →立地履歴ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類を反映した分類を行う。ただし、第一種特定有害物質の場合は単位区画の分類を重ね合わせる。 ○汚染のおそれが生じた場所の位置が同一とみなせる場合 →立地履歴ごとに土壌汚染のおそれの区分の分類を反映した分類を行う。 （参考） ・ガイドライン改訂版136ページ図2.4.2-2 - ガイドライン改訂版138ページ図2.4.2-4 - ガイドライン改訂版140ページ図2.4.2-6 ※調査対象地の土壌汚染のおそれ把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等は省略できる（施行規則第11条）。その場合、調査対象地の区域は、第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされる。 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○複数の工場又は事業場の立地履歴; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地に立地年代が異なる複数の工場又は事業場の立地履歴がないか。. 第一種特定有害物質が調査対象物質であり、立地年代が異なる立地履歴があって、おそれの区分の分類が異なる場合には、土壌汚染のおそれの高い方の分類を採用しているか。. 第二種及び第三種特定有害物質が調査対象物質であり、立地年代が異なる立地履歴がある場合、同一単位区画でそれぞれの立地履歴についておそれの区分の分類を行っているか。. ○調査対象地の土壌汚染のおそれ把握等の省略; 担当者; 技術 管理者. 土地の所有者等に対し、調査対象地の土壌汚染のおそれ把握等を省略することを望むか確認したか。. |

４．試料採取等の実施（施行規則第６条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査項目 第一種特定有害物質： 土壌ガス濃度 第二種特定有害物質： 土壌溶出量、土壌含有量 第三種特定有害物質： 土壌溶出量 (２)土壌ガス ○単位区画内において汚染土壌が存在するおそれが多いと認められる地点(おそれが多いと認められる部分がない場合は、土壌汚染試料採取等区画の中心)を試料採取地点とする。 ○土壌ガスの採取が困難な場合は、地下水を採取。 ○土壌ガスの採取及び測定は、平成15年環境省告示第16号の方法で行う。 (３)土壌溶出量・土壌含有量 ○試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置を基準とし、深さ50cmまでの土壌を採取するが、汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合は、表層(地表から深さ５cm)及び深さ５～50㎝の土壌を採取し、同じ重量混合する。 ○30ｍ格子に２つ以上の試料採取等区画がある場合は、それぞれの土壌を同じ重量混合する。 | ○土壌ガス採取及び測定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点は、機械的に単位区画の中心とせずに、単位区画内の汚染の可能性が高い地点（有害物質使用特定施設及び関連する配管、地下ピット、排水枡等の直下又は周辺）で実施することとしているか。. 土壌ガス調査の調査対象物質は、有害物質使用特定施設において使用等していた物質の分解生成物についても対象としているか。. 使用する分析機器が調査対象物質の分析が可能であることを事前に確認しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、地表面を基準としているか。. 地下施設の場合、ガス採取深度は施設床面を基準としているか。. 土壌ガスを採取できない場合に地下水を採取するが、その判断は適切か。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌の試料の採取; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点は、機械的に単位区画の中心とせずに、単位区画内の汚染の可能性が高い地点（有害物質使用特定施設および関連する配管、地下ピット、排水枡等の直下又は周辺）で実施することとしているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 採取する試料の量は、調査対象物質が分析できる土壌量としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (４)試料の運搬・保管 ○採取した土壌ガスは、暗所で容器の内側が結露しないように運搬・保管する。 ○採取した土壌試料は、冷暗所で保管する。 (５)試料採取地点での試料採取が困難である場合 ○試料採取地点での試料採取が困難な場合は、当該単位区画における任意の点で行うことができる。 (６)試料の分析 ○採取した土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法第107条の登録を受けた者が行う。 ※調査対象地において土壌汚染の存在が明らかになった場合、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等は省略できる（施行規則第14条第1項）。 その場合、以下を除き、対象地の区域は当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされる（規則第14 条第２項）。 ①土壌ガス調査から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合する単位区画 ②土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行い土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合した単位区画 ③30ｍ格子内の試料採取等対象区画で土壌ガス調査から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合する一部対象区画 ④30ｍ格子内の試料採取等区画で土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行い土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合した場合の当該30ｍ格子内にある一部対象区画 ⑤対象外区画 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料の運搬・保管; 担当者; 技術 管理者. 分析する試料の保管方法・運搬方法を適切に定めているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○試料採取が困難である場合; 担当者; 技術 管理者. 試料採取が困難と判断している場合、その根拠が適切であるか。. ○試料の分析; 担当者; 技術 管理者. 土壌中の特定有害物質の濃度に係る調査及びその結果の証明は計量法第107条の登録を受けた者が行ったか。. 土壌の分析を合理的な理由がなく複数回行っていないか。行った場合、その理由を確認しているか。. ○土壌汚染の有無が判明していない区画における試料採取等の省略; 担当者; 技術 管理者. 土地の所有者等に対し、土壌汚染の存在が明らかになった場合において、その時点で土壌汚染の有無が判明していない区画の試料採取等の省略を望むことを確認したか。. |

５．30ｍ格子内の汚染範囲確定のための試料採取等（施行規則第７条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)第一種特定有害物質 土壌ガス調査において検出された物質について、試料採取した以外の単位区画において、土壌ガス調査を行う。(土壌ガスの測定が困難な場合は地下水) (２)第二種特定有害物質、第三種特定有害物質 ○土壌溶出量が基準に適合しなかった場合には、30ｍ格子内のすべての一部対象区画から試料採取し、土壌溶出量調査を行う。 ○土壌含有量が基準に適合しなかった場合には、30ｍ格子内のすべての一部対象区画から試料採取し、土壌含有量調査を行う。 ※30ｍ格子内の汚染範囲の確定のための試料採取を実施しなかった場合は、試料採取等の省略となる。 | ○30ｍ格子内での汚染範囲の確定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点が適切であるか。. 土壌ガスを採取せずに地下水を採取する場合は、その判断の根拠が適切であるか。. 障害物や埋設物等により、適切な位置での試料採取が困難と判断した場合、その根拠は適切であるか。. 土地の所有者等に対し、30ｍ格子内の汚染範囲の確定のための試料採取を実施せず、試料採取等の省略を望むか確認したか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

６．土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定（施行規則第８条）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)ボーリング調査地点の選定 土壌ガス調査において検出された土壌ガス濃度が相対的に高い地点において、ボーリング調査を行う。 (２)ボーリング調査の実施 ○ボーリングは、表層、50㎝の土壌、１～10ｍまでの１ｍごとの土壌(ただし、10ｍ以内に帯水層の底面がある場合は、底面より深い位置にあるものを除く。) ○採取した土壌について、土壌溶出量調査を行う。 ※調査対象地において土壌ガスから試料採取等対象物質が検出された場合や、土壌溶出量基準に適合しないことが明らかになった場合において、土地の所有者等が望む場合には、その時点で土壌汚染の有無の判明していない区画におけるそれ以降の試料採取等を省略できる。 （参考） ・ガイドライン改訂版156ページ図2.5.2-5 | ○ボーリング調査地点の選定と実施; 担当者; 技術 管理者. 相対的に濃度が高い地点の判定方法は適切か。. 地層構造を確認しながらボーリング調査を実施し、帯水層の底1）を貫通しないように配慮しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 1）「帯水層の底」とは、帯水層を満たす地下水の受け皿となっている難透水性の地層の直上部を指す。なお、ボーリング調査時の汚染拡散防止については、「第３章－ボーリング時の汚染拡散防止について」を参照。 ○ボーリング調査の省略; 担当者; 技術 管理者. １区画以上において土壌ガスから試料採取等対象物質が検出された場合や、土壌溶出量基準に適合しないことが明らかになった場合において、土地の所有者等に対し、その時点で土壌汚染の有無の判明していない区画におけるそれ以降の試料採取等を省略することを望むかを確認したか。. |

７.自然由来による土壌汚染地における調査（自然由来特例の調査）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| 地歴調査の結果、当該調査対象地の試料採取等対象物質がシアン化合物を除く第二種特定有害物質であり、かつ、人為的原因を確認することができない場合については、専ら地質的に同質な状態で汚染が広がっているいわゆる自然由来の土壌汚染である可能性があることから、この特性を踏まえた適切かつ効率的な調査の観点から、通常の土壌汚染状況調査とは別の調査方法によって調査を行わなければならない。 (１) 試料採取等を行う区画の選定 ○調査対象地の範囲が900ｍ格子を超えない場合 ア．調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子を選ぶ。 イ．これらの30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画とする（原則）。 ウ．調査対象地が一つの30ｍ格子内にある場合は、30ｍ格子の中心の単位区画を試料採取等区画とする。 エ．ただし、これらの30m格子の中心が調査対象地の区域内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を試料採取等区画とする。 なお、土質が同じである層が連続してつながっていると推定しうる複数の調査対象地がある場合、複数の調査対象地を全体として一つの調査対象地とみなして、２地点の試料採取等を行うことができる。 （参考） ・ガイドライン改訂版175ページ図2.7.2-1 | ○試料採取地等を行う区画の選定; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子を選んでいるか。. 30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。ただし、中心が調査対象地の区域内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を選んでいるか。. 土質が同じである層が連続してつながっていると推定しうる複数の調査対象地がある場合、複数の調査対象地を全体として一つの調査対象地とみなして、２地点の試料採取等を行うことを検討しているか。. 同一の特定有害物質により人為的原因と自然由来の土壌汚染のおそれが複合していると考えられる場合でも、自然由来特例の調査の調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ○調査対象地の範囲が900ｍ格子を超える場合 ア．調査対象地を含む900ｍ格子ごとに、900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を選ぶ。 イ．900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画とする（原則）。 ウ．ただし、これらの30m格子の中心が900ｍ格子内、あるいは調査対象地内にない場合は、30m格子内のいずれか一つの単位区画を試料採取等区画とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版177ページ図2.7.2-3 (２) 試料採取地点の設定 試料採取等の対象とされた単位区画の中心において試料採取を行う。 (３) 試料採取等対象物質と分析項目 試料採取等対象物質は自然由来により土壌汚染が存在するおそれがあると認める第二種特定有害物質（シアン化合物を除く。）とし、分析項目は土壌溶出量及び土壌含有量とする。 (４) 試料採取深度 ○試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかでない場合は、表層の土壌及び深さ5 cm から50 cm までの土壌と、深さ1ｍから10ｍまでの1ｍごとの土壌を採取する。 | ○試料採取等を行う区画の選定; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地を含む900ｍ格子ごとに、900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を選んでいるか。. 900ｍ格子内の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。30ｍ格子の中心が900ｍ格子内、あるいは調査対象地内にない場合は、30ｍ格子内のいずれか一つの単位区画を選んでいるか。. 同一の特定有害物質により人為的原因と自然由来の土壌汚染のおそれが複合していると考えられる場合でも、自然由来特例調査の調査対象地の最も離れた二つの単位区画を含む30ｍ格子の中心を含む単位区画を試料採取等区画としているか。. ○試料採取地点の設; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画が敷地縁辺部にあるため、あるいは複数の単位区画を統合したために一辺10ｍの正方形とならない場合は、①試料採取等区画の重心か、②統合する前の単位区画のうち、最も面積が大きな単位区画の中心又は重心としているか。. ○試料採取等対象物質と分析項目; 担当者; 技術 管理者. 既存資料において自然由来による基準不適合が土壌溶出量又は土壌含有量の一方だけの場合も、土壌溶出量と土壌含有量の両方を分析項目としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ○試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかな場合は、表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌、または、深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌のうち、おそれが多い地層内にある土壌を採取する。おそれが多い地層内に採取する土壌がこれらの深度にない場合は、当該地層内の任意の位置の土壌を採取する。 なお、調査対象地内に土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合は、試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。 (５) 試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査 自然由来による土壌汚染地の可能性がある土地において、調査対象地の最も離れた二つの30ｍ格子内の１地点で試料採取等を行った結果、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合、もう１地点における試料採取等を省略できる。この場合、調査対象地の区域は土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなされる。 また、試料採取を省略せず調査を実施した結果、調査対象地全体が土壌溶出量基準に不適合又は土壌含有量基準に不適合とみなされた場合、あるいは試料採取の省略により調査地全体が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に不適合とみなされた場合の両方において、調査実施者は30ｍ格子ごとに試料採取を行い汚染範囲を絞り込むことができる。 | ○試料採取深度; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかな場合、その深度の土壌を採取しているか。明らかではない場合、表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌と、深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取しているか。. 調査対象地内に土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画があるか確認しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 人為的原因による土壌汚染のおそれも認められ、同時に試料採取を行う場合は、人為的原因による土壌汚染のおそれの生じた場所の位置についても試料採取を行っているか。. ○試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査; 担当者; 技術 管理者. 調査対象地の最も離れた二つの30ｍ格子内の１地点で試料採取等を行った結果、試料採取等対象物質について第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合、土地の所有者等に対しもう１地点における試料採取等を省略することを望むか確認したか。. 試料採取を省略せず調査対象地全体が土壌溶出量基準に不適合又は土壌含有量基準に不適合とみなされた場合、あるいは省略し不適合とみなされた場合の両方において、調査実施者は30ｍ格子ごとに試料採取を行い汚染範囲を絞り込むことを検討したか。. |

８. 公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における調査（水面埋立地特例の調査）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| 調査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、特定有害物質による汚染状態が専ら造成時の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質に由来するおそれがあると認められるときは、以下のように試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。 (１) 試料採取を行う区画の選定 ○第一種特定有害物質 30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合は30ｍ格子の中心を含む単位区画、30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にない場合は30ｍ格子内にある単位区画のうちいずれか一区画を試料採取等を行う区画とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-1 ○第二種及び第三種特定有害物質 30ｍ格子内にある単位区画の数が６つ以上である場合は、30ｍ格子内のいずれか５区画 、５つ以下である場合はすべての単位区画を試料採取等区画とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-2 (２) 試料採取地点の選定 試料採取等の対象とされたそれぞれの単位区画の中心において土壌の採取を行う。 （参考） ・ガイドライン改訂版188ページ図2.8.2-1、図2.8.2-2 (３) 試料採取等対象物質と分析項目 試料採取等の対象とされた単位区画において、地表から深さ10ｍまでの土壌をボーリングにより採取して土壌溶出量及び土壌含有量を測定する。 | ○試料; 取を行 区画の選定 担当者; 技術 管理者. 第一種特定有害物質の場合、30ｍ格子の中心が調査対象地の区域内にある場合は30ｍ格子の中心を含む単位区画、ない場合は30ｍ格子内にある単位区画のうちいずれか一区画を試料採取区画としているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の場合、30ｍ格子内にある単位区画の数が６つ以上である場合は、30ｍ格子内のいずれか５区画 、５つ以下である場合はすべての単位区画を試料採取等区画としているか。. ○試料採取地点の設定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取等区画が敷地縁辺部にあるため、あるいは複数の単位区画を統合したために一辺10ｍの正方形でとならない場合は、①試料採取等区画の重心か、②統合する前の単位区画のうち、最も面積が大きな単位区画の中心又は重心としているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (４) 試料採取深度 ○第一種特定有害物質 ① 表層の土壌 ② 深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌（ただし、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合における当該底面よりも深い部分の土壌を除く）。 ③ 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌 （参考） ・ガイドライン改訂版190ページ図2.8.3-1 ○第二種及び第三種特定有害物質 ① 表層の土壌及び深さ５cm から50 cm までの土壌 ② 深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌（ただし、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合における当該底面よりも深い部分の土壌を除く）。 ③ 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌 ※30ｍ格子内にある複数の単位区画がある場合は、採取深度ごとに同じ重量混合する（表層の土壌及び深さ５cm から50 cm の土壌を採取した場合は、それらを同じ重量混合した土壌）。 （参考） ・ガイドライン改訂版192ページ図2.8.3-2 | ○試料採取深度; 担当者; 技術 管理者. 第一種特定有害物質の試料採取は、表層の土壌及び深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取し、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合、当該底面よりも深い部分の土壌は除いているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、表層の土壌、深さ５cm から50 cm までの土壌及び深さ１ｍから10ｍまでの１ｍごとの土壌を採取し、地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面がある場合、当該底面よりも深い部分の土壌は除いているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、30ｍ格子内にある複数の単位区画が試料採取等の対象とされた場合は、採取深度ごとに同じ重量混合しているか（表層の土壌及び深さ５cm から50 cm の土壌を採取した場合は、それらを同じ重量混合した土壌）。. 地表から深さ10ｍ以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌（難透水性の地層の直上の土壌）を採取しているか。. 地表面がコンクリート等で被覆されている場合、試料採取深度は、それらを除いた土壌表面を基準としているか。. 第二種及び第三種特定有害物質の試料採取は、調査対象地の地表面の標高差が大きい場合、任意に基準深度（基準標高）を定め、概ね同じ深さの土壌を５地点均等混合法で採取することを検討したか。. 難透水性の地層や岩盤の「帯水層の底」がある場合、複数のボーリング柱状図を基に水理地質断面図を作成するなどにより、連続して一定の厚さをもって分布していることを確認しているか。. 帯水層には恒常的に地下水が存在する宙水層を含めているか。. 「帯水層の底面」は、ボーリング調査を1 地点のみで実施する場合は、難透水性の地層の厚さが50 cm 以上であることを確認しているか。また、複数地点でボーリング調査を行った場合はこれに加えて、その地層が連続して分布することを確認しているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| ※自然由来の複合汚染がある場合 自然由来の汚染のおそれが複合して存在するときは水面埋立地特例の調査を深さ10ｍまで実施し、自然由来の汚染がある地層に対して、自然由来特例の調査を行う。 また、下位に分布する自然由来の汚染がある地層が難透水性の地層で帯水層の底となっている場合は、地表から帯水層の底面までは水面埋立地特例の調査を行い、自然由来の汚染がある地層については自然由来特例の調査を行う。帯水層の底を形成しない場合は、深さ10ｍまで水面埋立地特例の調査を行うが、自然由来の汚染がある地層が分布する範囲は、５地点均等混合法によって採取し分析した結果を、自然由来特例の調査結果としても利用できる。 （参考） ・ガイドライン改訂版194ページ図2.8.3-4 | ○自然由来の複合汚染がある場合; 担当者; 技術 管理者. 自然由来の汚染のおそれが複合して存在するときは水面埋立地特例の調査を深さ10ｍまで実施し、自然由来の汚染がある地層に対して、自然由来特例の調査を行っているか。. 下位に分布する自然由来の汚染がある地層が難透水性の地層で帯水層の底となっている場合は、地表から帯水層の底面までは水面埋立地特例の調査を行い、自然由来の汚染がある地層については自然由来特例の調査を行っているか。. 下位に分布する自然由来の汚染がある地層が帯水層の底を形成しない場合は、自然由来の汚染がある地層が分布する範囲は、５地点均等混合法によって採取し分析した結果を、自然由来特例の調査結果としても利用することを検討したか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (５) 試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、調査対象地が造成時の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるとき、地歴調査のみ行い、その後の調査の過程を省略できる。この場合、調査対象地の区域は第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない土地とみなされる。ただし、調査対象地が昭和52年３月15 日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地（廃棄物が埋め立てられている場所を除く。）であり、かつ、土壌汚染が専ら造成時の水面埋立て用材料に由来すると認められるものは、土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされる。 また、公有水面埋立法に基づいて埋立てられた埋立地において調査対象地の一単位区画以上において土壌汚染が明らかとなった場合、土壌汚染の有無が判明していない単位区画の試料採取等は省略できる。この場合、調査対象地は土壌溶出量基準（公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓以外の場合は第二溶出量基準）及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものとみなされる。ただし、ボーリングにより土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する単位区画（第二種及び第三種特定有害物質は５地点均等混合法）を含む30ｍ格子内にあるすべての単位区画については適合とする。 30ｍ格子内の試料採取によって基準不適合が判明した場合、試料採取等区画を含む30ｍ格子内のすべての単位区画が基準不適合とみなされるが、その後の土壌汚染状況調査の過程における単位区画ごとの絞り込み（試料採取）は認めていない。 | ○試料採取の省略と基準不適合とみなされる土地の絞込み調査; 担当者; 技術 管理者. 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、水面埋立て用材料によって汚染されているおそれがあると認められるとき、土地所有者等に地歴調査のみ行い、その後の調査の過程を省略することを望むか確認したか。. 30ｍ格子内の試料採取によって基準不適合が判明した場合、単位区画ごとの絞り込みを行うこととしていないか。. |

９.その他

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)その他のチェック項目 土壌汚染状況調査を計画するにあたり、サイト特有に注意すべき事項等があれば本項にて、事前に打合せし記入する。 (２)チェック後の対応等 「１．調査対象地・調査対象物質の設定」～「６．土壌ガス調査により調査対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定」において、チェックした項目が不適切だった場合、その後の対応を決めて記入する。 対応が済んだら再度、項目をチェックする。 (３)場合により必要となる資料 | 担当者; 技術 管理者. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 担当者; 技術 管理者. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： 担当者; 技術 管理者. ・地質データ. ・既設井戸の構造、使用状況、水質. ・廃棄物置場. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

第２章　現場作業チェック票

土壌汚染状況調査の現場作業を管理する際に使用するチェック票の例を次ページ以降に掲載します。このチェック票を参考にして、各指定調査機関における作業手順の特性等を踏まえ各機関にとって活用しやすいようにアレンジして、活用してください。

＜本チェック票の使い方＞

○　本チェック票は、土壌汚染状況調査の現場作業において特に配慮すべきと考えられる事項についてのチェック項目を整理したものです。チェック票の次のページには、調査方法が記載されており、両面印刷して現場で使うことも可能です。

○　技術管理者が、現場での作業内容を確認する際に使用することを想定して作成しています。

○　技術管理者が現場での作業内容をチェックし、さらに技術責任者がチェックする様式としており、業務品質管理の取組の中で活用できるようになっています（ガイドライン本文第２章の「３．現場作業の管理、確認」の現場作業チェック票の具体例として作成）。

○　技術管理者以外の現場作業担当者も、本チェック票に記載されている程度の内容については十分認識しておくことが重要です。現場作業担当者も、このチェック票を使いながら作業を行うことが可能です。

○　このチェック項目以外にも、土壌汚染状況調査はそのサイト毎にさまざまな状況が考えられます。そのため、本チェック票を参考に、各指定調査機関における作業手順の特性等を踏まえ、チェック票を作成してください。

業務品質管理責任者確認

技術管理者 ：

１．土壌ガス採取及び土壌ガス測定に関するチェック票

（第一種特定有害物質（揮発性有機化合物））

| 技術管理者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １－１ 土壌ガス採取 |  |  |  |
|  | ①機材・材料は環境省告示第16号を満足するものであるか。 |  |  |
|  | ②採取する現場の条件は適切であるか。(雨天、水溜り、埋設配管の有無) |  |  |
|  | ③採取深度は適切であるか。(深さ方向の基準面の確認、地下施設の有無) |  |  |
|  | ④採取深度に地下水が存在した場合、地下水採取としたか。 |  |  |
|  | ⑤採取方法は適切であるか。（放置時間、採取管の洗浄など） |  |  |
|  | ⑥試料の保管、運搬状況は適切であるか。 |  |  |
| １－２ 土壌ガス測定 |  |  |  |
|  | ①試料採取から分析実施までの時間は適切であるか。 |  |  |
|  | ②濃度の減少を評価しているか。（必要な場合） |  |  |
|  | ③分析条件等は適切であるか。（変動係数、定量下限値、ベースラインなど） |  |  |
|  | ④チャートの読み取りにおいて物質の同定に誤りはないか。 |  |  |

※詳細については裏面を参照

１－１　土壌ガス採取

①機材・材料は環境省告示第16号を満足するものであるか。

・環境省告示第16号を満足する保護管・採取管・導管の材質、捕集部（捕集バッグの材質、漏れの確認等）、注射筒などを使用する。

②採取する現場の条件は適切であるか。(雨天、水溜り、埋設配管の有無)

・雨天及び地上に水たまりがある場合には試料採取を行わない。

・埋設配管の有無（位置、深度）を確認し、埋設配管がある場合は土壌ガス採取地点を変更する（破損防止）。

③採取深度は適切であるか。(深さ方向の基準面の確認、地下施設の有無)

・表層から概ね１ｍ（0.8～1.0ｍ）下とする。

・地下施設で調査対象物質の使用履歴等がある場合は、地下施設下地面から概ね１ｍ下で試料採取する。なお、地上施設と地下施設の両方で調査対象物質の使用履歴等がある場合は、地表から概ね１ｍ（0.8～1.0ｍ）下と地下施設下地面から概ね１ｍ下の両方で試料採取する。

・地表面がコンクリート等で被覆されている場合、地表面（コンクリート等表面）から概ね１ｍ下とする。

・落葉落枝等がある場合、それらを除いた土壌表面から概ね１ｍ下とする。

④採取深度に地下水が存在した場合、地下水採取としたか。

・地下水が存在するころから土壌ガスの採取が困難であるときは、地下水を採取する。

⑤採取方法は適切であるか。（放置時間、採取管の洗浄など）

・土壌ガスの採取方法には、減圧捕集瓶法、減圧捕集瓶を用いた食塩水置換法、捕集バック法、捕集濃縮管法、の４つの方法がある。

＜４つの方法の共通事項＞

・採取孔と保護管との間を気体が通過しないように密閉して設置する。

・一度使用した採取管は、よく洗浄した後に使用する。

・採取孔を削孔して孔内に保護管を挿入し、保護管の上部をゴム栓等で密栓した後、３０分以上放置する。（地点による時間のバラツキがなるべく少なくなるようにする。）

・捕集バッグ（又は捕集瓶）に漏れがないことを確認する。

・吸引ポンプ等により採取管の容量の約３倍の土壌ガスを吸引する。

・一度使用した捕集バッグ（又は捕集瓶）を再度使用する場合には、分析の妨害となる物質を除去した後に使用する。

・土壌ガスの採取において、管径の大きい導管を用いる場合には、導管内に土壌ガスを満たした状態で行う。

＜減圧捕集瓶法の場合＞

・減圧捕集瓶を１kPa（7.5mmHg）以下に減圧し、導管に接続する。

＜捕集バッグ法の場合＞

・捕集バッグについて、調査対象物質の吸着、透過又は変質を生じないことを確認する。

＜捕集濃縮管法の場合＞

・土壌粒子等が捕集濃縮管に混入しないように注意する。土壌ガスを採取した後、ふっ素樹脂栓で捕集濃縮管を密栓し、又は別の容器に密封して保管する。現地で分析を行わない場合には、デシケータの中に保管する。

⑥試料の保管、運搬状況は適切であるか。

・採取した土壌ガスは、暗所で容器の内側が結露しないように運搬及び保管する。

１－２　土壌ガス測定

①試料採取から分析実施までの時間は適切であるか。

・分析は、現地で行う場合には採取から24時間以内に、現地以外の分析室で行う場合には採取から48時間以内に行う。

②濃度の減少を評価しているか。（必要な場合）

・現地以外の分析室で分析を行う場合には、運搬及び保管による濃度の減少の程度を評価する。

③分析条件等は適切であるか。（変動係数、定量下限値、ベースラインなど）

・変動係数と定量下限値を確認して測定する。

・ベースラインの乱れがないか確認する。

・バックグラウンドの濃度に留意する。

④チャートの読み取りにおいて物質の同定に誤りはないか。

・妨害物質など、特定有害物質以外のものを誤って特定有害物質と判断していないか確認する。

業務品質管理責任者確認

技術管理者 ：

２．ボーリング調査に関するチェック票

（第一種特定有害物質（揮発性有機化合物））

| 技術管理者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ２－１ ボーリング試料採取 |  |  |  |
|  | ①地下埋設物の有無や位置は確認したか。 |  |  |
|  | ②コンクリート等の地表面被覆物がある場合、その除去は適切であるか。 |  |  |
|  | ③帯水層の底※の位置を確認しているか。 |  |  |
|  | ④地下水位は把握しているか。 |  |  |
|  | ⑤万一帯水層の底を貫通させてしまった場合の対策は十分か。 |  |  |
|  | ⑥作業スペース、動線は確保されているか。 |  |  |
|  | ⑦採取方法は適切であるか。(使用したボーリング資材や採取器具などの洗浄など) |  |  |
|  | ⑧残孔の処置は十分であるか。 |  |  |
|  | ⑨廃棄物の管理は適切であるか。 |  |  |
|  | ⑩試料の保管、運搬状況は適切であるか。 |  |  |
|  | ⑪周辺対策は十分か。 |  |  |

※「帯水層の底」とは、上部帯水層と下部帯水層の間に存在する難透水層を指す。なお、万一帯水層の底を貫通させてしまった場合の対策については、「第３章　ボーリング時の汚染拡散防止について」を参照

※詳細については裏面を参照

２－１　ボーリング試料採取

①地下埋設物の有無や位置は確認したか。

・あらかじめ、水道管、ガス管、電話線などの埋設の有無を調査して、地下埋設物の破損を防ぐ。

・ある程度（１ｍ程度）までは手掘りで試掘を行なうなど配慮する。

・さらに埋設物があるおそれがあればボーリングバー（検知棒）などで確認する。

・特定有害物質を含む地中配管の破損による二次汚染を回避する。

②コンクリート等の地表面被覆物がある場合、その除去は適切であるか。

・コンクリート等の掘削時に騒音、粉じん等に関する対策を行う。

・不適切な掘削によりコンクリートの破片、粉体等が試料に混入していないか確認する。

③帯水層の底の位置を確認しているか。

・地質情報収集及び現地踏査によって帯水層の底の位置（底の範囲、深度、厚さ）を事前に確認しているか。

④地下水位は把握しているか。

・事前に収集した地質データと観測結果との整合性はとれていたか確認する。

⑤万一帯水層の底を貫通させてしまった場合の対策は十分か。

・万一帯水層の底を貫通させてしまった場合の対策については、「第3章　ボーリング時の汚染拡散防止について」を参照。

⑥作業スペース、動線は確保されているか。

・ボーリングマシンの搬入路、設置場所は確保できるか確認する。

・ボーリングマシンは重量物であることに注意する。

・作業スペースの面積・高さは十分か確認する。

・ボーリング機器の油が地面や床へ滴下しないように注意する。

⑦採取方法は適切であるか。(使用したボーリング資材や採取器具などの洗浄など)

・土壌試料の量は必要量を満足しているか確認する。

・試料採取に際しては試料に熱が加わらないように十分に注意する。（特に無水堀りを行う際）

・泥水を用いた掘削を行う場合、泥水による採取試料の汚染に注意する。

・使用したボーリング資材や採取器具は、使用後によく洗浄し、ほかの深度・地点で使用する際に

汚染が生じないように注意する。

・試料はなるべくコアの芯部から採取する。

・コア試料から分析試料を採取するまでに時間がかかりすぎないようにする。

・掘削中の穴の上部から崩落した土壌を採取試料に混ぜないようにする。

・使用した機材だけでなく、保護具も洗浄する。

⑧残孔の処置は十分であるか。

・ボーリング調査を行った後に残された残孔は崩壊を起こす前に、迅速かつ適切に埋め戻す。

・埋め戻しが不十分であると汚染拡大要因となるので注意する。

・井戸設置において泥水を用いた掘削を行った後は、清水を用いて孔内を洗浄する。

⑨廃棄物の管理は適切であるか。

・汚染された残土、泥水やスライムなどの廃棄物が発生する場合は、適正に処理を行う。

⑩試料の保管、運搬状況は適切であるか。

・試料を保管する容器は適切なものを使用する。

・試料容器には地点名、採取深度、番号、採取日時などを記入する。

・採取試料を試料容器になるべく空間ができないように詰めて冷暗所に保管する。保冷箱や保冷剤等を利用して採取試料の運搬や保管を行う。

⑪周辺対策は十分か。

・騒音、振動、粉じん対策等をとる。

業務品質管理責任者確認

技術管理者 ：

３．汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌の採取に関するチェック票

（第二種特定有害物質（重金属等）及び第三種特定有害物質（農薬等））

| 技術管理者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ３－１ 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌の採取 |  |  |  |
|  | ①地下埋設物の有無や位置は確認したか。 |  |  |
|  | ②コンクリート等の地表面被覆物がある場合、その除去は適切であるか。 |  |  |
|  | ③採取深度は適切であるか。(地下施設がある場合注意) |  |  |
|  | ④採取方法は適切であるか。(清浄な採取器具の使用、使用した採取器具の洗浄など) |  |  |
|  | ⑤廃棄物の管理は適切であるか。 |  |  |
|  | ⑥試料の保管、運搬状況は適切であるか。 |  |  |
|  | ⑦土壌試料の量は必要量を採取しているか。 |  |  |

※詳細については裏面を参照

３－１　汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌の採取

①地下埋設物の有無や位置は確認したか。

・あらかじめ、水道管、ガス管、電話線などの埋設の有無を調査して、地下埋設物の破損を防ぐ。

・特定有害物質を含む地中配管の破損による二次汚染を回避する。

②コンクリート等の地表面被覆物がある場合、その除去は適切であるか。

・コンクリート等の掘削時に騒音、粉じん対策等をとる。

・不適切な掘削によりコンクリートの破片、粉体等が試料に混入していないか確認する。

③採取深度は適切であるか。(地下施設がある場合注意)

・舗装等がある場合は、舗装の下の地面を基準に深度を設定する。

・配管、地下ピット等がある場合は、採取位置を注意する。（ガイドライン改訂版Appendix-8を参照）

・試料採取等対象物質の使用場所や使用施設の過去の地表や地下施設も考慮する。

④採取方法は適切であるか。(清浄な採取器具の使用、使用した採取器具の洗浄など)

・誤った分析とならないように、清浄な採取器具を使用する。

・使用した採取器具は、使用後によく洗浄し、ほかの地点で使用する際に汚染が生じないように注意する。

・掘削中の穴の上部から崩落した土壌を採取試料に混ぜないようにする。

・表層付近の土壌調査時、試料採取深度に個人差がないようにする。

・使用した採取器具だけでなく、保護具の洗浄にも注意する。

・深度調査の調査地点の位置を確認する際には、調査地点がどの単位区画に位置しているかを確認するだけでなく、起点あるいは敷地境界杭などの不動点との位置関係を測量して明確にしておき、調査地点における土壌表面の高さについても不動点からの水準測量を実施して再現性を持たせる。

⑤廃棄物の管理は適切であるか。

・廃棄物が発生する場合は、適正に処理を行う。

⑥試料の保管状況は適切であるか。

・試料を保管する容器は適切なもの（測定の対象とする物質が溶出及び吸着しないもの）を使用す

る。

・試料容器には地点名、番号、採取日時などを記入する。

・暗所で保管する。

⑦土壌試料の量は必要量を採取しているか。

・分析に必要な土壌量（風乾土）は対象となる特定有害物質の種類及び分析方法によって異なる。

・土壌試料の量は必要量を満足しているか確認する。

第３章　要措置区域等外へ土壌を搬出する場合の調査の調査計画

のチェックリスト

汚染土壌を要措置区域等外へ搬出することは、汚染の拡散をもたらす可能性があることから、要措置区域等内の土地の土壌を要措置区域等外へ搬出しようとする者は、搬出の計画について都道府県知事に届け出なければなりません。

ただし、例外的に、法第16条第１項の環境省令で定める方法により指定調査機関が調査（以下「認定調査」という。）した結果、25種のすべての特定有害物質について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合すると都道府県知事が認めた土壌だけは、法の規制を受けません。

土壌汚染状況調査と同様に調査計画を内部チェックする際に使用するチェックリストの例を次ページ以降に掲載します。各指定調査機関における作業手順の特性等を踏まえ各機関にとって活用しやすいようにアレンジしてください。

＜本チェックリストの使い方＞

○　このチェックリストは、指定調査機関の方が法第16条第１項の環境省令で定める調査（認定調査）についての調査計画を作成するときに使うことを想定して作成されています。

○　チェックリストの内容としては、土壌汚染対策法施行規則に規定されている事項や計画時に見落としやすい点などを盛り込んでいます。そのうち、太字囲みで記載しているチェック項目は特に重要な事項です。各指定調査機関においてさらにチェックすべき事項があれば追加するなど、内容の充実等について適宜工夫して活用してください。

○　このチェックリストの例は、調査計画の作成者(ここでは「担当者」としている。)が作成した調査計画を、各チェック項目の　　　欄を用いて担当者が自らチェックし、技術管理者が　　　欄をチェックできるようにしています。また、チェック項目欄の下には、根拠とした資料、記録などの書類の名称を記載できるようにしています。　　　欄の中にはチェックした印だけでなく、根拠とした資料、記録などの書類の当該番号も併せて記入してください。

１．調査対象土壌（施行規則第59条第１項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査対象地 法第16条の調査の対象とする土地は、要措置区域等より汚染土壌を搬出する掘削対象地である。 ・ ・ (２)認定調査時地歴調査 土壌の掘削の対象となる土地の区域（掘削対象地）の利用状況、特定有害物質の製造等の状況、土壌又は地下水の汚染の概況などの掘削対象地の土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握する。 | ○認定調査時地歴調査; 担当者; 技術 管理者. 掘削対象地における汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握しているか。; abcd レ; レ. 掘削対象地における土壌の搬入履歴や土地の形質の変更の履歴等区域の指定後の要措置区域等内の土地の土壌の汚染状態に変更を生じる可能性のある履歴等を把握しているか。; e レ; レ. |

図９　本チェックリストの利用例

| 業務品質管理 責任者 | 総括責任者等 |
| --- | --- |
| 年 月 日 ｻｲﾝ/印 | 年 月 日 ｻｲﾝ/印 |

要措置区域等外へ土壌を搬出する場合の調査

の調査計画のチェックリスト

調 査 整 理 番 号　　：

調　査　件　名　　　 ：

調　査　期　限　　　 ：　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

技　術　管　理　者　 ：

技術管理者番号 ：

１．調査対象土壌（施行規則第59条第１項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)調査対象地 法第16条の調査の対象とする土地は、要措置区域等より汚染土壌を搬出する掘削対象地である。 ただし、土壌汚染状況調査の過程の全部又は一部を省略して指定された要措置区域等から汚染土壌の搬出を行おうとする場合においては、当該省略により第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるとみなされた土地の区域内の土壌は、当該汚染状態にあるとみなされることになるが、認定調査の過程で地歴調査を行った上であれば、認定の対象となる。 (２)認定調査時地歴調査 土壌の掘削の対象となる土地の区域（掘削対象地）の利用状況、特定有害物質の製造等の状況、土壌又は地下水の汚染の概況などの掘削対象地の土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握する。 (３)区域の指定後の土地の形質の変更の履歴等に対する認定調査実施の可否 ①移動先の単位区画 ②移動元の単位区画 （参考） ・ガイドライン改訂版431～433ページ図5.10.4-1(1)～(3) (４)掘削対象地における土壌汚染のおそれの区分の分類 汚染のおそれがある場所の位置及び特定有害物質ごとにおそれ区分を分類する。 ①基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる土地 ②基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地 ③①及び②以外の土地 （参考） ・ガイドライン改訂版436ページ図5.10.4-2 | ○認定調査時地歴調査; 担当者; 技術 管理者. 掘削対象地における汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握しているか。. 掘削対象地における土壌の搬入履歴や土地の形質の変更の履歴等区域の指定後の要措置区域等内の土地の土壌の汚染状況に変更を生じる可能性のある履歴等を把握しているか。. ○認定調査の実施の可否; 担当者; 技術 管理者. 移動先の単位区画においては、移動してきた土壌の種類及び当該土壌の移動の履歴の記録状況により判断しているか。. 移動元の単位区画においては、試料採取により基準不適合が確認された範囲の土壌を認定調査の範囲としていないか。. 土壌汚染状況調査において土壌溶出量基準又は土壌含有量基準への不適合が確認された土壌が含まれていないか。. ○汚染のおそれ区分の分類; 担当者; 技術 管理者. 基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる土地は、汚染土壌処理業における浄化等済土壌又は法第16条第1項の規定による認定を受けた土壌により埋め戻された場所の情報その他の情報が確認されているか。. 基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地は、基準不適合土壌以外の土壌（上記の土壌を除く）によって埋め戻された場所か確認されているか。. 区域の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類されたものを含む掘削対象単位区画についても分類しているか。. |

２．要措置区域等外への搬出土壌の掘削前調査（施行規則第59条第２項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)区画の設定 ○起点(調査対象地の最も北にある地点)を通り東西方向及び南北方向に引いた線、10ｍ間隔で引いた線により調査対象地を区画する。 (起点を支点として回転させても よい) （参考） ・ガイドライン改訂版127ページ図2.4.1-1 ・ガイドライン改訂版128ページ図2.4.1-2 ○隣接する単位区画の面積の合計が130㎡を超えないときは、隣接する単位区画を一つの単位区画とすることができる。(ただし、垂直投影の長さが20ｍ以下) （参考） ・ガイドライン改訂版130ページ図2.4.1-5 ○単位区画を設定後、同じ起点により30ｍ間隔の格子に区分する。 （参考） ・ガイドライン改訂版131ページ図2.4.1-7 | ○土地の区画; 担当者; 技術 管理者. 土壌汚染状況調査で設定した区画を用いているか。. 図面上の縮尺や建物の配置等は、現場と整合しているか。. ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (２)試料採取等区画の選定 以下の区画において試料採取等を行う。 ①１．(４)土壌汚染のおそれの分類③（基準不適合土壌が存在するおそれが多い）の土地を含む単位区画（掘削前調査全部対象区画） ○すべての単位区画を試料採取等区画とする。 ②土壌汚染のおそれの分類②の土地を含む単位区画であって、③に分類された土地を含まない土地。(掘削前調査一部対象区画) ○調査対象物質が第一種特定有害物質である場合 ア．掘削対象30ｍ格子内にある掘削前調査一部対象区画のうちいずれか一区画。ただし、当該掘削対象30ｍ格子の中心を含む区画が掘削前調査一部対象区画である場合は、当該掘削前調査一部対象区画とする。 ○調査対象物質が第二種・第三種特定有害物質である場合 イ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が６つ以上である場合 →この30ｍ格子内にある一部対象区画のうちいずれか５区画 ウ．30ｍ格子内にある一部対象区画の数が５つ以下である場合 →この30ｍ格子内にあるすべての一部対象区画 （参考） ・ガイドライン改訂版439ページ図5.10.5-1 (３)採取地点の選定 掘削対象単位区画の中心において試料採取等を行う。ただし、基準不適合土壌が存在するおそれが多い部分がある場合にあっては、当該部分の任意の地点とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版440ページ図5.10.5-2 | ○区画の設定; 担当者; 技術 管理者. おそれ分類③（基準不適合土壌が存在するおそれが多い）を含む単位区画は、すべて試料採取の対象となっているか。. おそれ分類②を含み、③を含まない土地について、左欄のア～ウのケースごとに適切に試料採取等を行う区画が設定されているか。. 区域の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類により分類されたものを含む掘削対象単位区画については、900㎡単位で試料採取等を行うこととしているか。. ③が一部含まれている単位区画を①又は②としていないか。. ○採取地点の選定; 担当者; 技術 管理者. 試料採取地点は、機械的に単位区画の中心とせずに、単位区画内の汚染の可能性が高い地点で実施することとしているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (４)ボーリング調査の深度 ○ボーリング深度は、土壌を掘削する計画となっている深さまでとする。一旦岩盤に達した深度より深い位置に土壌がある場合には、その土壌も分析の対象となるため、掘削深度が岩盤に達する場合であっても、掘削する計画となっている深度までボーリングを行う。 （参考） ・ガイドライン改訂版441ページ図5.10.5-3 (５)試料採取深度 ○試料は、次に示す①から⑩の深度の土壌を採取する ① 表層の土壌 ② 深さ５cm から50 cm までの土壌（第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質のみを対象） ③ 地表から深さ50 cm の土壌（第一種特定有害物質のみを対象） ④ 深さ１ｍから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの１ｍごとの土壌 ⑤ 掘削対象深度までに帯水層の底面がある場合における当該帯水層の底面の土壌 ⑥ 掘削対象深度の土壌 ⑦ 汚染のおそれが生じた場所の位置（地表より深い場合で、その位置が明らかである場合。以下⑨まで同じ。）の土壌（第一種特定有害物質のみを対象） ⑧ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌（第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質のみを対象） ⑨ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm の土壌（第一種特定有害物質のみを対象） ⑩ 基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であって、当該地層の厚さが１ｍ未満である場合にあっては、当該地層内の任意の位置 （参考） ・ガイドライン改訂版442ページ図5.10.5-4 | ○ボーリング調査の深度; 担当者; 技術 管理者. 掘削深度が岩盤に達する場合であっても、土壌を掘削する計画となっている深さまでとしているか。. ○試料採取深度; 担当者; 技術 管理者. 掘削対象深度までに帯水層の底面がある場合における当該帯水層の底面の土壌を採取することとしているか。. 掘削対象深度の土壌を採取することとしているか。. 第一種特定有害物質のみを対象の場合、汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及びその位置から深さ50 cmの土壌を採取することとしているか。. 第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質のみを対象の場合、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm までの土壌を採取することとしているか。. 土壌汚染状況調査や自主調査により基準不適合が判明している深度について、土壌を採取することとしていないか。. 汚染のおそれが生じた場所の位置（地表より深い場合）から50cm 以内の位置に、深さ１m ごとの調査深度があった場合、第一種特定有害物質の分析のみ行い、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質は分析が不要となっているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (６)分析試料採取及び採取試料の取扱い ○調査対象物質が第一種特定有害物質を対象とする場合、採取した土壌は、そのまま１試料とする。 ○調査対象物質が第二種・第三種特定有害物質を対象とする「掘削前調査全部対象区画（１．(４)土壌汚染のおそれの分類③の土地を含む単位区画）」である場合採取した土壌は、(5)①～⑩ごとに、それぞれ１試料とするが、「掘削前調査一部対象区画（土壌汚染のおそれの分類②の土地を含む単位区画）」である場合採取した土壌は、(5)①～⑩ごとに、それぞれ同じ重量混合し、１試料（５地点均等混合）とする。 ○採取した土壌試料は、冷暗所で保管する。 (７)調査対象物質及び分析項目 ○特定有害物質全25物質の土壌溶出量及び第二種特定有害物質全９物質の土壌含有量を調査対象物質とする。 ○ただし、第三種特定有害物質（PCBを除く）については、地歴調査の結果、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる場合には、認定調査を不要とする。 | ○分析試料採取及び採取資料の取扱い; 担当者; 技術 管理者. 調査対象物質が第一種特定有害物質を対象とする場合、採取した土壌を５地点均等混合することとしていないか。. 調査対象物質が第二種・第三種特定有害物質を対象とする「掘削前調査一部対象区画」である場合採取した土壌は、それぞれ同じ重量混合し、１試料（５地点均等混合）することとしているか。. ○調査対象物質及び分析項目; 担当者; 技術 管理者. 第三種特定有害物質（PCBを除く）については、地歴調査の結果、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる場合には、認定調査を行うこととするか検討しているか。. |

３．要措置区域等外への搬出土壌の掘削後調査（施行規則第59条第３項）

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (１)区画の設定 ○起点(調査対象地の最も北にある地点)を通り東西方向及び南北方向に引いた線、10ｍ間隔で引いた線により調査対象地を区画する。 (起点を支点として回転させても よい) （参考） ・ガイドライン改訂版106ページ図2.4.1-1 ・ガイドライン改訂版107ページ図2.4.1-2 ○隣接する単位区画の面積の合計が130㎡を超えないときは、隣接する単位区画を一つの単位区画とすることができる。(ただし、垂直投影の長さが20ｍ以下) （参考） ・ガイドライン改訂版109ページ図2.4.1-5 ○単位区画を設定後、同じ起点により30ｍ間隔の格子に区分する。 （参考） ・ガイドライン改訂版109ページ図2.4.1-6 (２)土壌の区分 掘削対象単位区画において、土壌の掘削の対象となる深さまで1ｍごとの土壌を掘削し、掘削した土壌が混合するおそれのないように、100㎥ 以下ごと(統合した区画は130㎥ 以下ごと)に区分する(以下、区分した土壌を「ロット」という。)。 | ※根拠とした資料、記録などの書類 ａ： ｂ： ｃ： ｄ： ｅ： ｆ： ○土地の区画; 担当者; 技術 管理者. 土壌汚染状況調査で設定した区画を用いているか。. 図面上の縮尺や建物の配置等は、現場と整合しているか。. ○土壌の区分; 担当者; 技術 管理者. 掘削した土壌が混合するおそれのないような計画となっているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (３)ロットの選定 掘削対象単位区画において１ｍごとに掘削した土壌を100 ㎥(統合した区画は130 ㎥)以下ごとのロットに区分し、当該ロットについて、土壌汚染が存在するおそれにより、密度を変えて試料採取を行う。 - 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地は100 ㎥単位 - 土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地は900㎥単位 - 第一種特定有害物質 掘削対象30ｍ格子内にあった同じ深さのロットのうちのいずれか一つ - 第二種・第三種特定有害物質 イ 掘削対象30ｍ格子内にあった同じ深さの一部対象ロット（汚染が存在するおそれが少ないロットに分類されたロット）の数が６以上の場合は同じ深さの一部対象ロットのうちいずれか５つのロット ロ 掘削対象30ｍ格子内にあった同じ深さの一部対象ロットの数が５以下の場合はすべてのロット なお、土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地の土壌を含むロットのうち区域の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類については、900 ㎥単位で試料採取等を行う。 （参考） ・ガイドライン改訂版451ページ図5.10.6-1(1),(2) | ○ロットの選定; 担当者; 技術 管理者. 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地の土壌を含むロットのうち区域の指定に係る特定有害物質の種類は100 ㎥単位で試料採取等を行うこととしているか。. 第一種特定有害物質を対象とする掘削対象30ｍ格子内にあった同じ深さの一部対象ロット（汚染が存在するおそれが少ないロットに分類されたロット）からの採取は、一つとしているか。. 第二種・第三種特定有害物質を対象とする掘削対象30ｍ格子内にあった一部対象ロット（同上）からの採取は、同じ深さの５つのロットを基本としているか。. 土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地の土壌を含むロットのうち区域の指定に係る特定有害物質の種類以外の特定有害物質の種類については、900 ㎥単位で試料採取等を行うこととしているか。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (４)試料採取方法 試料採取等の対象とされたロットの中心部分において、掘削直後に、任意の５点の土壌を採取し、重量混合する。ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、その部分とする。 ただし、第一種特定有害物質については、５点から採取された土壌のうち、任意の１点から採取された土壌を試料とする。 （参考） ・ガイドライン改訂版454ページ図5.10.6-2 (５)分析試料採取及び採取資料の取り扱い ○第一種特定有害物質 ロットごとに採取された５点の土壌のうち任意の１点の土壌を試料とする。 ○第二種・第三種特定有害物質 全部対象ロット（土壌汚染のおそれの分類③の土地を含む単位区画）が２以上である場合、ロットごとに採取された５点の土壌をそれぞれ同じ重量混合した土壌を試料とする。 一部対象ロット（土壌汚染のおそれの分類②の土地を含む単位区画）が２以上では、ロットごとに採取された５箇所の土壌をそれぞれ同じ重量混合した土壌について、２以上の混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合して試料とする。 ※なお、一部対象ロットについては、最初から約100 ㎥以下ごとの調査を行うことができるが、基準不適合の場合に、基準不適合土壌を絞り込む（１つのロットから採取した５つの土壌）ことはできない。 ○採取した土壌試料は、冷暗所で保管する。 | ○試料採取方法; 担当者; 技術 管理者. 試料採取方法は、対象とされたロットの中心部分において、掘削直後に採取できるように計画しているか。. ○分析試料採取及び採取資料の取り扱い; 担当者; 技術 管理者. 第一種特定有害物質を対象とする場合、ロットごとに採取された５点の土壌のうち任意の１点の土壌を試料としているか。. 第二種・第三種特定有害物質を対象とする場合、30ｍ格子内にあった一部対象ロット（汚染が存在するおそれが少ないロットに分類されたロット）が２以上では、ロットごとに採取された５箇所の土壌をそれぞれ同じ重量混合した土壌について、２以上の混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合して試料としているか。. 一部対象ロット（同上）は、１００㎥以下ごとの調査を検討したか。ただし、基準不適合の場合に、基準不適合土壌を絞り込むことはできない。. |

| 調査方法の概要／参考資料 | チェック項目 |
| --- | --- |
| (６)調査対象物質及び分析項目 ○特定有害物質全25物質の土壌溶出量及び第二種特定有害物質全９物質の土壌含有量を調査対象物質とする。 ○ただし、第三種特定有害物質（PCBを除く）については、地歴調査の結果、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる場合には、認定調査を不要とする。 | ○調査対象物質及び分析項目; 担当者; 技術 管理者. 第三種特定有害物質（PCBを除く）については、地歴調査の結果、基準不適合土壌が存在するおそれがないと認められる場合には、認定調査をおこなうこととするか検討しているか。. |