（水安全計画-作成編.doc）

○○浄水所　水安全計画

平成○年○月○日作成

○○水道

－　目　　次　－

１．水安全計画策定・推進チームの編成	1

２．水道システムの把握	2

２．１　水道システムの概要	2

２．２　フローチャート	3

２．３　水源～給水栓の各種情報	4

３．危害分析	5

３．１　危害抽出	5

３．２　リスクレベルの設定	6

４．管理措置の設定	9

４．１　現状の管理措置、監視方法の整理	9

４．２　管理措置、監視方法及び管理基準の設定	11

５．対応方法の設定	15

５．１　管理基準を逸脱した場合の対応	15

５．２　緊急時の対応	17

５．３　運転管理マニュアル	18

６．文書と記録の管理	19

７．水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証	21

８．レビュー	22

９．支援プログラム	23

# １．水安全計画策定・推進チームの編成

| 構成員 | 主な役割 |
| --- | --- |

# ２．水道システムの把握

## ２．１　水道システムの概要

## ２．２　フローチャート

（１）簡易フローチャート

（２）詳細フローチャート

## ２．３　水源～給水栓の各種情報

（１）水源、取水情報

（２）浄水場～給水栓に関する情報

# ３．危害分析

## ３．１　危害抽出

（１）水源～取水

（２）浄水場～給水栓

## ３．２　リスクレベルの設定

（１）発生頻度の特定

表　発生頻度の分類

| 分類 | 内容 | 頻度 |
| --- | --- | --- |
| Ａ | 滅多に起こらない | 10年以上に１回 |
| Ｂ | 起こりにくい | ３～10年に１回 |
| Ｃ | やや起こる | １～３年に１回 |
| Ｄ | 起こりやすい | 数ヶ月に１回 |
| Ｅ | 頻繁に起こる | 毎月 |

（２）影響程度の特定

表　影響程度の分類

| 分類 | 内容 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| ａ | 取るに足らない | 利用上の支障はない。 |
| ｂ | 考慮を要す | 利用上の支障があり、多くの人が不満を感じるが、ほとんどの人は別の飲料水を求めるまでには至らない。 |
| ｃ | やや重大 | 利用上の支障があり別の飲料水を求める。 |
| ｄ | 重大 | 健康上の影響が現れるおそれがある。 |
| ｅ | 甚大 | 致命的影響が現れるおそれがある。 |

表　影響程度の分類

| （１）健康に関する項目 |  |
| --- | --- |
| ａ | 危害時想定濃度 ≦ 基準値等の10% |
| ｂ | 基準値等の10% ＜ 危害時想定濃度 ≦ 基準値等 |
| ｃ | 基準値等 ＜ 危害時想定濃度（大腸菌、シアン化合物、水銀等、 並びに残留塩素以外の項目） |
| ｄ | 基準値等 ＜ 危害時想定濃度（大腸菌、シアン化合物、水銀等） 危害原因事象の発生時に残留塩素が0.1mg/L未満 |
| ｅ | 基準値等 ≪ 危害時想定濃度 危害原因事象の発生時に残留塩素が不検出 |
| （２）性状に関する項目 |  |
| ａ | 危害時想定濃度 ≦ 基準値等 |
| ｂ | 基準値等 ＜ 危害時想定濃度（苦情の出にくい項目） |
| ｃ | 基準値等 ＜ 危害時想定濃度（苦情の出やすい項目） |
| ｄ | 基準値等 ≪ 危害時想定濃度 |

（３）リスクレベルの仮設定

表　リスクレベル設定マトリックス

（４）リスクレベルの比較検証・確定

# ４．管理措置の設定

## ４．１　現状の管理措置、監視方法の整理

表　管理措置の内容

| 分類 | 管理措置 |  |
| --- | --- | --- |

表　監視方法の分類

| 監視方法 | 番号 |
| --- | --- |
| なし | ０ |
| 現場等の確認 | １ |
| 実施の記録 | ２ |
| 手分析 | ３ |
| 計器による連続分析（代替項目） | ４ |
| 計器による連続分析（直接項目） | ５ |

表　監視計器と略記号

| 計器の名称 | 略記号 |
| --- | --- |
| 残留塩素計 | Ｒ |
| 濁度計 | Ｔ |

表　危害原因事象、関連水質項目、リスクレベル、管理措置及び監視方法の整理表

## ４．２　管理措置、監視方法及び管理基準の設定

１）管理措置、監視方法及び管理基準の設定

表　危害原因事象と管理措置、監視方法、管理基準の設定

２）管理措置及び監視方法の評価

表　危害原因事象と管理措置、監視方法、管理基準の設定

# ５．対応方法の設定

## ５．１　管理基準を逸脱した場合の対応

①施設・設備の確認点検

施設の状態確認、薬品注入設備の作動確認、監視装置の点検等

②浄水処理の強化

沈澱時間を長くする、ろ過速度を遅くする、浄水薬品注入を強化する等

③修復・改善

排水、管の清掃・交換、機器・設備の修繕等

④取水停止

高濃度時の取水停止等

⑤関係機関への連絡・働きかけ

原水水質悪化時の流域関係者への連絡、要望等

表　管理基準を逸脱した場合の対応方法

| 監視項目 | 監視地点 | 監視方法 | 管理基準 | 対応方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ５．２　緊急時の対応

（１）○○水道局給水栓自動水質計器のデータ異常発生時の対応フロー

（２）○○水道局給水栓自動水質計器の水質異常時の対応フロー

## ５．３　運転管理マニュアル

（１）運転管理マニュアル

（２）日常点検記録表

# ６．文書と記録の管理

（１）水安全計画に関係する文書

表　水安全計画に関係する文書一覧

| 文書の種別 | 文書名 | 備考 |
| --- | --- | --- |

（２）水安全計画に関係する記録の管理

表　水安全計画に関係する記録一覧表

| 記録の種別 | 記録の名称 | 保管期間 | 保管責任者 |
| --- | --- | --- | --- |

# ７．水安全計画の妥当性の確認と実施状況の検証

（１）水安全計画の妥当性確認

（２）実施状況の検証

表　検証のためのチェックシート

| 内容 | チェックポイント | 確認結果(ｺﾒﾝﾄ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 適・否 |

# ８．レビュー

（１）確認の実施

（２）改善

（３）周知及び教育訓練

# ９．支援プログラム

| 文書の種別 | 文書内容 | 文書名 |
| --- | --- | --- |