☆自社で考えよう！

| チェック項目 | 現状 ○△× | ﾁｬﾚﾝｼﾞ 候補に○ |
| --- | --- | --- |
| １．使用状況に注目！：無駄に使用しているところはありませんか？ |  |  |
| 【照明】 - 部分照明、間引き照明の工夫をしていますか？（ダミー管、高輝度反射板の設置等）. - 無人エリアの消灯徹底していますか. - 人感センサーは、省エネになっていますか？（設定方法により、かえって無駄になっていることも！）. - 様々な場所に目を向けていますか？（駐車場灯、工場常夜灯、看板灯、共用部分の照明等）. - 現在の使用状況で、その蛍光灯の数は適切ですか？. 【空調】 - 広い作業場での全体空調、必要ですか？（エリアカーテン、スポットクーラー利用できませんか）. - 春や秋、エアコンOFFにしていますか？ 時期によっては外気の方が快適なことも. 【生産設備】 - コンプレッサーの吐出圧力や吐出量は、適切ですか？. - コンプレッサーは、エア使用量に見合った台数制御をしていますか？. - 燃焼設備の燃焼空気比は、適切ですか？. - 蒸気ボイラーの運転圧力は、適切ですか？. 【社用車】 - ガソリン（軽油）減らすためのルートの見直しを行っていますか？燃料減らして時間も節約、効率UP！. - ハイブリット車・軽自動車ならどんどん走っても大丈夫？不要な走行していませんか？. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【照明】 【空調】 【生産設備】 【社用車】 | 【照明】 【空調】 【生産設備】 【社用車】 |
| ２．時間帯に注目！：無駄に使用している時間帯ありませんか？ |  |  |
| 【照明・空調・生産設備】 - お客様のいない時間帯、昼間、始業時間前、休憩時間、就業後、残業時間等に点灯・運転していませんか？. - タイマー設定時間の見直しを適宜行っていますか？（タイマーの設定適切ですか？）. 【生産設備】 - インバータ付機器への変更は検討しましたか？（コンプレッサー、局所排気装置、乾燥機等）. 【その他の未使用機器】 - さしっぱなし、つけっぱなしになっていませんか？（食堂のテレビのプラグ、便器の保温機能等）. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【照明等】 【生産設備】 【その他】 | 【照明等】 【生産設備】 【その他】 |
| ３．漏れに注目！：熱・エア・蒸気など漏れていませんか？ |  |  |
| 【空調・生産設備】 - 燃料を使ってせっかく温めた空気や温水、そのまま捨てていませんか？ （乾燥工程への利用、暖房への利用、放熱防止による追加燃料節約 等）. - 空気系統からのエア漏れ、蒸気系統からの蒸気漏れはありませんか？（配管・継ぎ手等に注意！）. - 空調機器で温めた空気（冷やした空気）が漏れていませんか？（間仕切り、出入口の開閉に注意！）. - 生産設備からの放熱で空調効率が落ちていませんか？（生産設備からの放熱防止で空調効率アップ）. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【空調等】 | 【空調等】 |
| ４．場所に注目！：設置場所は適切ですか？ 場所の特徴を活かしていますか？ |  |  |
| 【空調・照明】 - 空調機器からの冷気（暖気）の吹き出し口が、ふさがれていませんか？. - 照明や空調機器は、照明や空調を利用する人に対して適切な場所に設置されていますか？. - 外光活用で照明を効率よく使用していますか？ 外気遮断で空調を効率よく使用していますか？. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【空調等】 | 【空調等】 |
| ５．温度に注目！：設定温度は適切ですか？ |  |  |
| 【空調・冷蔵機器】 - その温度、適温ですか？温度高すぎ？低すぎ？誰かが点検していますか？. - 空気の流れを見直したら、もっと快適・もっと効率的になりませんか？ （サーキュレーター・扇風機・送風機の利用、吹き出し口へのファンの取り付け等）. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【空調等】 | 【空調等】 |
| ６．清掃に注目！：設備の清掃を行っていますか？ |  |  |
| 【空調・照明・生産設備】 - 汚れたままになっていませんか？ （意外な盲点!!）掃除はフィルターだけじゃありません！空調機本体、室外機、熱交換器 等. ※その他の設備についても同様に考えて見ましょう！ | 【空調等】 | 【空調等】 |
| ７．不良品に注目！：不良品削減は、省エネにつながります！ 不良品を減らす工夫をしていますか？ |  |  |
| - ・不良品を減らせませんか？手順をみなす必要はありませんか？ |  |  |
| ８．その他運用に注目！：運用上で工夫していますか？ |  |  |
| - 【管理責任】誰にも管理されてないエリアありませんか？ |  |  |
| - 【現場改善】現場や各部署からの困りごとを把握し、解決していますか？ |  |  |
| - 【アイデア共有】良いアイデアをみんなで共有していますか？ （朝礼、社内会議、研修など） |  |  |
| - 【情報共有】取り組む目的、エネルギーコスト、削減効果は、一人ひとりに伝わっていますか？ 数量は、分かりやすい身近な尺度に置き換えて伝える工夫も |  |  |
| - 【ルールの徹底】みんなで決めたことが、うやむやになっていませんか？放置せず声をかけ合っていますか？ |  |  |
| - 【評価】地道に省エネにがんばる縁の下の力持ちに、スポットライトがあたっていますか？ |  |  |
| - 【点検】みんなで決めたことを、誰かがチェックしていますか？ |  |  |
| ９．設備投資に注目！：設備投資で省エネ効果を得ていますか？ |  |  |
| - 新規の設備は導入しなくても、設備改良で省エネ効果は得られませんか？ 設備改良の事例：＜参照＞事業者のためのCO2削減対策Navi http://co2-portal.env.go.jp/ |  |  |
| - 省エネ機器が出ていませんか？省エネ設備を導入して省エネ効果を得ていますか？ 設備投資の事例：＜参照＞事業者のためのCO2削減対策Navi http://co2-portal.env.go.jp/ |  |  |

☆他の力を利用しよう！

| チェック項目 | 現状 ○△× | ﾁｬﾚﾝｼﾞ 候補に○ |
| --- | --- | --- |
| １．外部情報に注目！ ：外部の知恵を活用しよう！ |  |  |
| - 【事例集等】行政が発行している省エネ事例等の冊子を参考にしていますか？ ＜参考＞・事業者のためのCO2削減対策Navi http://co2-portal.env.go.jp/ ・省エネに関する各種情報 （財）省エネルギーセンター http://www.eccj.or.jp/ |  |  |
| - 【セミナー等】各種説明会やセミナーに参加し、情報収集していますか？ |  |  |
| - 【情報提供者】耳寄り情報をくれる人は近くにいませんか？ （地元の電気工事業者、機器メーカー、電力・ガス会社、大手取引先、コンサルティング会社、行政のHP、グループ会社の担当部門、行政の広報誌、業界誌、新聞・雑誌の記事、講習会、工場視察への参加など） |  |  |
| ２．省エネ診断に注目！ ：プロのアドバイスを活用しよう！ |  |  |
| - 省エネ診断受けていますか？ 省エネ診断は現状把握におススメ！ プロのアドバイスをもらえ、行政なら無料診断で安心です。 ＜参考＞（財）省エネルギーセンター 節電診断・省エネ診断 http://www.shindan-net.jp/ |  |  |
| - 省エネ診断を受けたけれど、それっきりということになっていませんか？ お金をかけずにできる省エネ取組みもあります。できるところからチャレンジしてみませんか。 |  |  |
| ３．補助金に注目！ ：自己資金ではできない省エネ投資を補助金活用で実現しよう！ |  |  |
| ・資金が手当てできず、省エネ設備投資を実現できない状況ではありませんか？ 各種行政が補助金制度を設けています。補助金を活用し省エネ投資を実施していますか？ ＜参考＞ 事業者のためのCO2削減対策Navi http://co2-portal.env.go.jp/ |  |  |

（現状欄）○：できている　△：現状不明　×：できていない　　詳細な記載方法・活用方法は、ガイドラインの22頁・23頁を参照ください。