３－７．工事業者

(1)災害復旧・復興

１）「復旧工事」とは

災害発生後の浄化槽に関する対応業務は、以下の三段階に区分される【参考文献⑤、⑥】（図３－７－１）。

１．住民等による「状況確認」

状況確認：住民（浄化槽管理者・設置者・使用者）による自宅の水洗トイレならびに浄

化槽に関して、当面の使用の可否を住民自ら大まかに判断

２．保守点検業者による「詳細確認」・「応急処置」

詳細確認：保守点検業者が浄化槽ならびにその付帯設備の被害状況を確認する行

為

応急処置：「詳細確認」により明らかとなった被害状況を踏まえて、所期の性能を回復させるため、あるいは大規模な事故の発生を未然に防ぐために実施するための応急的な対応

３．工事業者が行う「復旧工事」

復旧工事：「詳細確認」ならびに「応急処置」の結果、所期の性能の回復に際して必要と判断された場合の改修作業

保守点検業者による「詳細確認」ならびに「応急処置」の結果、所期の性能の回復に際して必要と判断された場合、改修作業を行う。この作業を「復旧工事」とする。この「復旧工事」は、通常の浄化槽設置工事と同様、浄化槽工事業者が浄化槽管理者からの発注を受けて行う。

この実施に際しては、事前に実施された「詳細確認」・「応急処置」のチェックシートを確認する（図３－７－２）。さらに、「詳細確認」・「応急処置」の担当者の助言、立ち会いなど、可能な限り直接情報提供されることが望ましい。

なお、本節に記載の図表は「８－８. 第３章の図表集」に整理されているので、併せて活用いただきたい。

A

B

C

図３－７－１　災害発生後の対応業務の例

図３－７－２(1)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（1枚目）

図３－７－２(2)　詳細確認・応急処置用チェックシートの例（2枚目）

２）「復旧工事」に関する情報伝達

復旧工事において、工事業者と他主体とで連携することが求められる内容は表３－７－１、表３－７－２、図３－７－３、図３－７－４のように想定される。

表３－７－１　災害復旧・復興において工事業者が他主体に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ① | 表３－７－２③に基づき「復旧工事」を実施した後、その内容について住民、指定検査機関、浄化槽業界団体に報告する。 |

表３－７－２　災害復旧・復興において他主体が工事業者に働きかける項目

| ☑欄 | No. | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | ② | 指定検査機関は、被災後の法定検査について、平常使用に復旧した浄化槽については、「応急処置」や「復旧工事」等、復旧に向けた取り組みの結果を相互に確認するため、これらに携わった工事業者等に対して法定検査の結果を共有する。 |
|  | ③ | 保守点検業者は、「詳細確認」ならびに「応急処置」において被災前と同様な機能の回復には大規模な改修が必要と判断された場合（水流により地面が削られて浄化槽本体の露出、浮上、流出、破損あるいは配管が露出する等）は、「復旧工事」を行うよう工事業者に伝達する。 |

図３－７－３	災害復旧・復興において工事業者が働きかける主体と検討項目の概要（①は表３－７－１対応）

図３－７－４	災害復旧・復興において工事業者に働きかける主体と検討項目の概要（②、③は表３－７－２対応）